Таблица распределения шлейфов прибора «Сигнал20» адр. №1

| № шлейфа | № зоны | Тип провода | Защищаемые помещения | Извещатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Колич. |
| 1.01 | 1.01 | КСПВ 4х0,5 | Окно помещения №120 | «Астра-С», ИО102-16 | 1 1 |
| 1.02 | 1.02 | КСПВ 4х0,5 | Окна помещения №121 | «Астра-С», ИО102-16 | 2 2 |
| 1.03 | 1.03 | КСПВ 4х0,5 | Дверь запасного выхода | «Фотон-Ш» ИО102-26 | 1 1 |
| 1.04 | 1.04 | КСПВ 4х0,5 | Окна помещений №122, 123 | «Астра-С», ИО102-16 | 2 6 |
| 1.05 | 1.05 | КСПВ 4х0,5 | Окна помещения №124 | «Астра-С», ИО102-16 | 2 6 |
| 1.06 | 1.06 | КСПВ 4х0,5 | Окна помещений №125, 126 | «Астра-С», ИО102-16 | 3 10 |
| 1.07 | 1.07 | КСПВ 4х0,5 | Окна помещения №103 | «Астра-С», ИО102-16 | 3 9 |
| 1.08 | 1.08 | КСПВ 4х0,5 | Окна и входная дверь помещения №102 | «Астра-С», ИО102-16 | 2 3 |
| 1.09 | 1.09 | КСПВ 4х0,5 | Окна и входная дверь помещения №101 | «Астра-С», ИО102-16 | 2 1 |
| 1.10 | 1.10 | КСПВ 4х0,5 | Окно помещения №105 | «Астра-С», ИО102-16 | 1 1 |

Тадлица распределения шлейфов прибора «Сигнал20» адр. №2

| № шлейфа | № зоны | Тип провода | Защищаемые помещения | Извещатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Колич. |
| 2.01 | 2.01 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №120 | Астра-5 ИО-102-5 | 1 1 |
| 2.02 | 2.02 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №118 | Астра-5 ИО-102-5 | 1 2 |
| 2.03 | 2.03 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №115 | Астра-5 ИО-102-26 | 1 1 |
| 2.04 | 2.04 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещений №116, 117 | Астра-5 ИО-102-5 ИО-102-26 | 2 1 1 |
| 2.05 | 2.05 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №121 | Астра-5 ИО-102-5 | 2 1 |
| 2.06 | 2.06 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещений №122, 123 | Астра-5 ИО-102-5 | 2 2 |
| 2.07 | 2.07 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №113 | Астра-5 ИО-102-26 | 1 1 |
| 2.08 | 2.08 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №112 | Астра-5 ИО-102-5 | 1 1 |
| 2.09 | 2.09 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещений №127, 128 | Астра-5 Фотон-Ш | 2 2 |
| 2.10 | 2.10 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №124 | Астра-5 ИО-102-5 | 1 2 |
| 2.11 | 2.11 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещениё №125, 126 | Астра-5 ИО-102-5 Аргус-3 | 1 3 1 |
| 2.12 | 2.12 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №111 | Астра-5 | 1 |
| 2.13 | 2.13 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №103 | Астра-5 ИО-102-5 | 2 1 |
| 2.14 | 2.14 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №102 | Астра-5 | 2 |
| 2.15 | 2.15 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещениё №108, 109, 110 | Астра-3 ИО-102-3 | 2 1 |
| 2.16 | 2.16 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещениё №104, 105, 107 | Астра-5 ИО-102-5 ИО-102-26 | 2 1 2 |

Тадлица распределения шлейфов прибора «Сигнал20» адр. №3

| № шлейфа | № зоны | Тип провода | Защищаемые помещения | Извещатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Колич. |
| 3.01 | 3.01 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №120 | Астра 421 исп. П | 2 |
| 3.02 | 3.02 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №115, 118 | Астра 421 исп. П ИР-1 | 4 2 |
| 3.03 | 3.03 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №121 | Астра 421 исп. П ИР-1 | 2 1 |
| 3.04 | 3.04 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №116, 117 | Астра 421 исп. П | 4 |
| 3.05 | 3.05 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №122, 123 | Астра 421 исп. П | 4 |
| 3.06 | 3.06 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №113, 114 | Астра 421 исп. П | 4 |
| 3.07 | 3.07 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №112 | Астра 421 исп. П | 2 |
| 3.08 | 3.08 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №128 | Астра 421 исп. П | 2 |
| 3.09 | 3.09 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №124 | Астра 421 исп. П | 4 |
| 3.10 | 3.10 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №103, 126, 125 | Астра 421 исп. П | 8 |
| 3.11 | 3.11 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №111, 127 | Астра 421 исп. П ИР-1 | 4 1 |
| 3.12 | 3.12 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №108, 109, 110 | Астра 421 исп. П | 2 |
| 3.13 | 3.13 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №101, 102 | Астра 421 исп. П ИР-1 | 4 2 |
| 3.14 | 3.14 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещений №104, 105, 107 | Астра 421 исп. П ИР-1 | 6 1 |
| 3.15 | 3.15 | КСПВ 2х0,5 | Пожар помещения №106 | Астра 421 исп. П | 2 |

Тадлица распределения шлейфов прибора «С2000-4» адр. №4 ,5, 6

| № шлейфа | № зоны | Тип провода | Защищаемые помещения | Извещатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип | Колич. |
|  |  |  | «С2000-4» адр. №4 |  |  |
| 4.01 | 4.01 | КСПВ 2х0,5 | Тревожные кнопки помещения №113, 114, 124 | Астра-321 | 3 |
| 4.02 | 4.02 | КСПВ 2х0,5 | Тревожные кнопки помещения №108, 109, 110 | Астра-321 Кукла-Л | 3 3 |
| 4.03 | 4.03 | КСПВ 2х0,5 | Тревожные кнопки помещения №104, 105, 106 | Астра-321 |  |
| 4.04 | 4.04 | КСПВ 2х0,5 | Тревожные кнопки помещения №102 | Астра-321 ACS 101 | 1 2 |
|  |  |  | «С2000-4» адр. №5 |  |  |
| 5.01 | 5.01 | КСПВ 4х0,5 | Стены, пол, потолок помещения №106 | Шорох-2 | 6 |
| 5.02 | 5.02 | КСПВ 4х0,5 | Дверь помещения №106 | Фотон-Ш ИО-102-26 | 1 1 |
| 5.03 | 5.03 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №106 | Аргус-3 | 1 |
|  |  |  | «С2000-4» адр. №6 |  |  |
| 6.01 | 6.01 | КСПВ 4х0,5 | Стены, пол, потолок помещения №106 | Шорох-2 | 6 |
| 6.02 | 6.02 | КСПВ 4х0,5 | Дверь помещения №106 | Фотон-Ш ИО-102-26 | 1 1 |
| 6.03 | 6.03 | КСПВ 4х0,5 | Объем помещения №106 | Аргус-3 | 1 |