| 3Позиция | Наименование и техническая характеристика |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа, № опросного листа. | Код оборудо-вания, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.1. Оборудование пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный |  |  | ППКОП 0104065-4-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «С2000-4» |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | АЦДР.425513.008 РЭ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Блок сигнально-пусковой |  |  | С2000-СП1 |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | АЦДР.425412.001 РЭ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный |  |  | ИП 212-45М |  |  | компл. | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ4371-006-12215496-00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Устройство согласования |  |  | УС-02 |  |  | компл. | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Р21.005.003.000 СБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Извещатель пожарный ручной |  |  | ИПР-К |  |  | компл | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ 4371-001-53696596-00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Резервный источник питания |  |  | «РИП-12» (исп.01) |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | АЦДР.436534.001-01 ЭТ |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Коробка клеммная |  |  | КК-8 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | ТУ 25-0953-0001-87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Кабели и провода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель с медными жилами с изоляцией из композиции |  |  | КСПВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полиэтилена, оболочкой из ПВХ пластиката,сечением: |  |  | ТУ 3581-01-39793330-2000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 2 х 0,5 |  |  |  |  |  | км. | 0,100 |  |  |
|  |  | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации |  |  | КПСВЭВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в оболочке из ПВХ ,с низким дымовыделением сечением: |  |  | ТУ 16.К99-002-2003 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | 2х2х0,5 |  |  |  |  |  | км. | 0,030 |  |  |
|  |  | Провод со скрученными медными жилами с резиновой |  |  | ПРС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изоляцией, с резиновой оболочкой,гибкий,сечением: |  |  | ГОСТ 7399-97 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | 3 х 1,5 |  |  |  |  |  | км. | 0,030 |  |  |
|  |  | 3. Материалы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Рукав металлический гибкий негерметичный, со стальной |  |  | РЗ-ЦХ-18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оцинкованной лентой простого профиля без оплётки с хлоп- |  |  | ТУ 4883-001-12016868-2002 |  |  | м | 30 |  |  |
|  |  | чатобумажным уплотнением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Кабель-канал 15 х 10 |  |  |  |  |  | м | 100 |  |  |
| 3.3 |  | Кабель-канал 15 х 10 |  |  |  |  |  | м | 20 |  |  |