| SIR-3301BL |  |
| --- | --- |

Датчик движения пассивный инфракрасный

| Напряжение питания Потребляемый ток Рабочая область Регистрируемая скорость нарушения Характеристики реле Время удержания реле Счетчик импульсов Индикатор RFI - чувствительность Высота установки Рабочая температура Время самотестирования | …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... …... | 9...16 В DC 15 мА 12м, 110° 0,2…7 м/с 28 В, 150 мА 2,5…3 с 2..3, выбор зеленый, отключаемый до 20 В/м 2…2,7 м -10°…+50°С 45 с | Избегать установки датчика, направленной на нагревательные приборы и вентиляторы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Датчик устанавливать на рекомендованную высоту, на вертикальную поверхность |  |
|  |  |  | Ориентировать датчик на возможное поперечное по полю движение, при котором чувствительность ПИР-датчиков выше, чем при движении на датчик |  |
|  |  |  | Избегайте установки щитов стеллажей и других предметов, загораживающих поле действия датчика |  |
| (1)COVER (2) LENS (3)LENS HOLDER (4)LENS HOLDER PIN (7) SCREW (9)LED JUMPER (10) BACK Фиксатор (5) CONNECTORS (6 )PULSE JUMPER (8) TAMPER SWITCH Diagram 1 Крышка Линза Френеля Упор для линзы Фиксатор Винт Джампер для LED Корпус Конектор Джампер для счетчика импульсов Тампер-контакт |  |  | Не устанавливайте датчик движения в местах прямой солнечной засветки |  |
|  |  |  | 1.Снимите фиксатор корпуса 2.Снимите плату, сделайте отверстия в местах A, B, C или D для монтажа в углу комнаты 3. Воспользуйтесь точ-ками F или E для подво-да провода к конектору Подсоедините прово-да в соответствии со схемой, соединений, изображенной слева Вид сзади 12 В DC Тампер Реле |  |
| Диаграмма направленности Вид сверху Вид сбоку |  |  | - Замкнутое положение джампера счета им-пульсов соответствует 2 импульсам. Для установки счета на третий импульс сними-те перемычку счета - Для отключения светодиода снимите перемычку LED со штырей |  |