| SIR-650 |  |
| --- | --- |

Датчик движения пассивный инфракрасный, нечувствительный к животным

| Характеристики Напряжение питания Потребляемый ток Нечувствительность Рабочая область Тревожный выход Время удержания реле Характеристики реле Счетчик импульсов Индикатор RFI - чувствительность Высота установки Рабочая температура | …………………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… | 9…16 В DC 5мА, NC, 12В до 18 кГ 12 м в 110° НЗ/НО, выбор 1,5...2,5 с 30 В DC, 0,2 А 2...3 по выбору красный, м.б. отключен до 20В/м 1,8…2,7 м -20°С…+60°С | Рекомендации по установке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Избегать установки датчика, направленной на нагреватель-ные приборы и вентиляторы |  |  |
|  |  |  | Датчик устанавливать на рекомендованную высоту на вертикальную поверхность |  |  |
|  |  |  | Ориентировать датчик на возможное поперечное по полю движение, при котором чувствительность ПИР-датчиков выше, чем при движении на датчик |  |  |
| Место для проводки кабелей Места для прямого крепежа на стену Терминалы подключения Джамперы установки режимов работы Реле Чувствительный элемент Винт крепления крышки-линзы Винт установки диа-граммы от высоты |  |  | Избегайте установки щитов, стеллажей и других предметов, загораживающих поле действия датчика |  |  |
|  |  |  | Не устанавливайте датчик движения в местах прямой солнечной засветки |  |  |
|  |  |  | 1.Датчик обеспечивает нечувствительность к домашним животным весом до 18 кГ при их движении в районе до 60 см от пола. Если такое животное имеет возможность приблизиться к датчику на расстояние менее 1,5 м, датчик подаст сигнал тревоги 2.Не используйте других кронштейнов кроме крон-штейна в комплекте для крепления датчика на стену. 3.Для дополнительной настройки датчика используйте джамперные перемычки |  |  |
| Вид сбоку Вид сверху |  |  |  | Перемычка РС (puls count) управляет счетом импульсов - в положении «2» срабатыва-ние будет после второго импульса, в положении «3» - после третьего |  |
|  |  |  |  | В положении NC реле тревоги будет работать в нормально-замкнутом режиме, NO – нор-мально разомкнутом режиме |  |
|  |  |  |  | Перемычка LED в положении ON обеспечивает световое под-тверждение сигнала тревоги, в положении OF – индикатор от- ключен |  |

«Tamper» – подключение тамперных контактов

Терминалы подключения

«–   +»  – подключение соответствующих клемм питания 12 В

«Alarme» - подключение выходов тревожного реле (NO или NC, в

зависимости от положения перемычки)

Для установки кронштейна:

- Отвинтите пластмассовый винт на нем и выньте подвижную часть из базы.

- Проведите монтажный провод через базу и далее внутри подвижной части кронштейна

- Установите базу кронштейна в нужном месте на потолок или стену соответственно, и закрепите её винтами.

- Снимите защитную пленку внутри датчика, и введите провод в датчик. Закрепите соответствую-щее плечо подвижной части кронштейна на задней стенке датчика саморезами из комплекта поставки

- Вставьте подвижную часть в базу датчика. Установите датчик по горизонтали и вертикали в нужное вам положение.

- Затяните пластмассовый винт в нужном положении