BRAVO  2  &  3

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

Инструкция по эксплуатации

Браво 2 и Браво 3 - инфракрасный датчики, предназначенные для обнаружения теплоизлучающих объектов в замкнутых помещениях (кваритры, офисы, магазины и т.д.) при подключении его к системе охранной сигнализации. Оба детектора имеют одинаковый дизайн. Браво 3 однако, имеет большую зону обнаружения.

Уникальный и добротный дизайн, а также заводские испытания гарантируют качественную работу на годы. Оба датчика имеют защиту от статических и переменных электромагнитных и радио помех и от воздействия дневного света.

Многоуровневая обработка сигнала*, температурная компенсация и большие многолучевые линзы дают гарантию того, что человеческий объект не пройдет мимо датчика незамеченным, даже при высоких летних температурах воздуха.

Четыре взаимозаменяемые линзы, гибкость вариантов установки (угол, стена), и калибровка датчика по высоте - обеспечивают универсальность в применении детекторов Браво.

* - Защищено следующим патентами: Canada 2099971, US 5444432.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания………………….9.5-14 В пост. тока

Напряжение пульсаций……………….3.0 В при 12 В.

Ток потребления в режиме готтовности….16 мА

Ток потребления в режиме тревоги……….20 мА

Нагрузка на контактах реле………………..100 мА при 24 В