31.7.2026

http://www.skwid.euro.ru        E-mail: skwid@istnet.ru

BRAVO  2  &  3

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

Инструкция по эксплуатации

- Браво 2 и Браво 3 - инфракрасные датчики, предназначенные для обнаружения теплоизлучающих объектов в замкнутых помещениях (квартиры, офисы, магазины и т.д.) при подключении его к системе охранной сигнализации. Оба детектора имеют одинаковый дизайн. Браво 3 имеет большую зону обнаружения.

- Уникальный и добротный дизайн, а также заводские испытания гарантируют качественную работу на годы. Оба датчика имеют защиту от статических и переменных электромагнитных и радио помех и от воздействия дневного света.

- Многоуровневая обработка сигнала*, температурная компенсация и большие многолучевые линзы дают гарантию того, что нарушитель не пройдет мимо датчика незамеченным, даже при высоких летних температурах воздуха.

- Четыре взаимозаменяемые линзы, гибкость вариантов установки (угол, стена), и калибровка датчика по высоте - обеспечивают универсальность в применении детекторов Браво.

* - Защищено следующим патентами: Canada 2099971, US 5444432.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания…………………..……9.5-14 В пост. тока

Напряжение пульсаций…………………….3.0 В при 12 В.

Ток потребления в режиме готовности…...16 мА

Ток потребления в режиме тревоги……….20 мА

Нагрузка на контактах реле………………..100 мА при 24 В

Сопротивление контактов………………….10 Ом, 1/4W

Рабочая температура………………………..0 - 50о С

Температура хранения………………………-40о +60о С

Влажность воздуха рабочая…………………5-95%

Влажность воздуха хранения………………до 99%

Защита от радио помех…

…….50 В/м в диапазоне частот 0.01 мГц-1.2 ГГц

Защита от статического электричества…….25 кВ

Переменные электромагнитные поля……….2.4 кВ при 1.2 Дж

Устойчивость к дневному свету…………….20 000 люкс

Скорость движущегося объекта…………….0.15 - 3.0 м/с

Угол обзора……………………………………минимум 90о

Вертикальная калибровка…………………..+5о …-10о

Высота установки…………1.8 - 3.2 м (номинальная 2.3 м)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Схема подключения датчика приведена на рисунке 1.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

При установке детектора не направляйте его на отражающие поверхности (зеркала, окна) т. к. они могут внести искажения в зону обнаружения или явиться причиной отраженных солнечных лучей.

Не устанавливайте датчик в месте сквозняков или вентиляционных отверстий в помещении.

Не устанавливайте датчик вблизи источников влаги, паров, масляных испарений.

Не устанавливайте датчик на открытых прямых (или отраженных) солнечных лучах.

Не ограничивайте зону действия датчика посторонними предметами.

ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ

- Стандартная линза (BV-L1):

Браво 2: 12.2х12.2 м

Браво 3: 15.2х18.3 м

- Коридорная линза (BV-L2):

Браво 2: 21.3х1.8 м

Браво 3: 36.5х3.2 м

- Линза шторы (BV-L3):

Браво 2: 12.2х1.1 м

Браво 3: 15.2х1.3 м

- Линза от животных (BV-L4):

Браво 2: 12.2х12.2 м

Браво 3: 15.2х18.3 м

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА

ВНИМАНИЕ: Диапазон и края зон могут различаться в зависимости от установок.

Таблица вертикальной калибровки приведена ниже:

| Высота, м | BV-L1 | BV-L2 | BV-L3 | BV-L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 м | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -------- |
| 2.4 м | +0.50 | +0.25 | 0.00 | -------- |
| 2.1 м | +0.75 | +0.25 | 0.00 | -------- |
| 1.8 м | +1.00 | +0.50 | 0.00 | -------- |
| 1.5 м | -------- | -------- | -------- | 0.00 |
| 1.2 м | -------- | -------- | -------- | 0.00 |

ТЕСТ НА ДВИЖЕНИЕ

ВАЖНО: При установке устройство должно быть соответствующим образом протестировано. Пользователь должен знать, как проводить еженедельный тест на движение.

После установки детектора, проведите тест на движение, двигаясь в зоне обнаружения датчика. В случае отличия реальной зоны обнаружения от желаемой, проведите повторную калибровку детектора. Если зона обнаружения удовлетворяет требованиям, светодиод может быть отключен, установив переключатель J1  в положение OFF.