| 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBD II ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111108 |  | GBD-II является нашим ответом для всех тех, кто устал от ложных срабатываний сигнализации. При разбитии стекла возникает два последовательных звуковых сигнала, отличающихся по частоте. Уникальная схема фазо-частотного разделения позволяет выделить сигнал от удара и сигнал от бьющегося стекла, что является гарантией от ложных срабатываний. Нет необходимости укреплять детектор прямо на стекле, обеспечивая защиту по всему объему он один может охранять несколько окон. ХАРАКТЕРИСТИКИ - Схема фазо-частотного разделения реагирует на инфранизкие частоты и звон разбиваемого стекла. - Чувствительность каналов калибруется раздельно. - Реализована функция памяти. - Осуществляется защита по всему объему. - Возможна установка на стене или потолке. |  | МЕСТО УСТАНОВКИ - Если окна закрыты плотными шторами, детектор следует разместить за ними: либо на раме окна, либо выше, в противном случае шторы могут блокировать звук. - Установите датчик в зоне прямой видимости защищаемых окон. - Желательно установить детектор на расстоянии до 4.5м от окна, которое следует защищать. - Не рекомендуется устанавливать прибор в местах со значительными воздушными потоками и вблизи звонков более 5см в диаметре. |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| РИС. 1 – ЗАДНЯЯ КРЫШКА |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА - Используя маленькую плоскую отвертку отжать выступ в отверстие нижней крышки - снять верхнюю крышку. - Вынимать плату из корпуса нет необходимости. - Протянуть провод через отверстие “В”(См. рис. 1). - Используя монтажные отверстия “А” установить детектор. - Подключить провода (См. подключение к контактной колодке). - Закрыть верхнюю крышку. ПЕРЕМЫЧКИ J1 - переключатель калибровки детектора УДАР/ЗВУК J2 - уменьшает чувствительность на 50% J3 - память |  | РИС. 2 - ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТАКТНОЙ КОЛОДКЕ контакт 1 , отмеченный минусом -12V /GND- подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 9V - 16V на контрольной панели. контакт 2 , отмеченный плюсом +12V - подключить к положительному выходу источника постоянного тока 9V - 16V контрольной панели контакты 3 и 4 , “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне контрольной панели. |  | Когда передняя крышка детектора открывается, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги. контакты 5 и 6, - отмеченные “ RELAY” - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне контрольной панели. УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ (ИМИТАТОР) Устройство “ Имитатор/Тестер и Калибратор “ разработано специально для проверки фазо-частотных детекторов разбития стекла. Поскольку детектор отреагирует на высокочастотный звук бьющегося стекла только после предшествующего низкочастотного звука удара, детектор необходимо проверить на правильность срабатывания без реально разбиваемого стекла. Ручной режим В этом режиме имитатор будет генерировать высокочастотный сигнал, соответствующий звуку бьющегося стекла для проведения регулировки. |  | Автоматический режим Для имитации звука бьющегося стекла, поместите имитатор на поверхность защищаемого стекла и аккуратно ударьте по стеклу рукой. Будьте осторожны, не разбейте стекло в самом деле. ПРОВЕРКА ДЕТЕКТОРА Сначала используйте имитатор в ручном режиме для имитации звука бьющегося стекла. Проверьте, чтобы загорелся желтый светодиод. Если он горит, значит, чувствительность по высоким частотам настроена правильно, если желтый светодиод не горит - надо регулировать. Теперь осторожно стукните по стеклу. Проверьте, чтобы загорелся зеленый светодиод. Если он загорается – значит, низкочастотная настройка (на удар) в порядке. В противном случае необходима настройка. Теперь переведите имитатор в автоматический режим и следите за красным светодиодом. Если он загорается - Ваш детектор исправен, настройка в порядке. |

| 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫСОКИМ ЧАСТОТАМ Для регулировки чувствительности детектора на звук бьющегося стекла установите перемычку JP1 в положение S (замкните средний и правый контакт). Теперь Вы можете регулировать чувствительность, поворачивая регулятор красного (правого) потенциометра по часовой стрелке для увеличения чувствительности, и против - для уменьшения. Помните, регулировка возможна только при замкнутой перемычке JP1 - S. Примечание - Когда перемычка установлена для регулировки звуковой чувствительности, детектор воспринимает лишь высокочастотный сигнал - звук бьющегося стекла. - Перемычка JP2 в разомкнутом состоянии уменьшает чувствительность по звуку на 50%. |  | НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО НИЗКИМ ЧАСТОТАМ Для регулировки чувствительности детектора на удар установите перемычку JP1 в положение A (замкните средний и левый контакт). Теперь Вы можете регулировать чувствительность, поворачивая регулятор желтого (левого) потенциометра по часовой стрелке – для увеличения чувствительности и против часовой стрелки для уменьшения. Помните, регулировка возможна только при замкнутой перемычке JP1-S. Замечание - Когда перемычка установлена для регулировки чувствительности к удару, детектор воспринимает лишь низкочастотный сигнал - звук удара. |  | ЗАВЕРШАЮЩАЯ ПРОВЕРКА Убедитесь в том, что перемычка JP1 снята. В таком состоянии детектор фиксирует как сигнал от удара так и звук разбивающегося стекла. Для обеспечения максимальной защиты от ложных срабатываний включите все приборы, которые обычно работают в этом помещении - генераторы, кондиционеры и т.д. Если эти периодически включающиеся устройства вызывают срабатывание сигнализации, следует более тщательно выбрать место установки детектора. |
| 13 |  | 14 |  | 15 |
| ПАМЯТЬ Если перемычка JP3 замкнута - включена функция памяти детектора. Это значит, что когда срабатывает сигнализация, загорается светодиод и детектор не вернется в исходное положение до тех пор, пока не будет кратковременно обесточен, а затем снова подключен к источнику постоянного тока. Чтобы воспользоваться функцией памяти, детектор должен быть соединен с коммутируемым выходом постоянного тока на контрольной панели. Если панель управления не имеет такого выхода, следует подсоединить специальный переключатель к положительному (+) проводу источника питания. |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА Детектор может быть установлен на потолке или на стене. |  | ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 AWG (0.5мм) или толще. Максимальная длина провода между детектором и контрольной панелью зависит от количества подключенных детекторов и калибра провода Калибр провода № 22 20 18 16 Диаметр провода мм 0.5 0.75 1 1.75 Длина провода м 200 300 400 800 |
| 16 |  | 17 |  | 18 |
| ДЛЯ ЗАМЕТОК |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ Входное напряжение 9 - 16VDC Потребляемый ток режим ожидания 22мА 12VDC активный режим 26мА 12VDC Радиус действия 10м Габариты 93мм х 55мм х 24мм Место установки стена или потолок Выходное реле Н. З. 50мА 24VDC 10W Тампер Н. З. 50мА 24VDC 10W Рабочая температура -40°С - +50°С Влажность 95% Температура хранения -40°С - +80°С Тип элемента электретный микрофон Защита RFI 30V/m 10-1000MHz Защита EMI 50.000V CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения |  | ГАРАНТИЯ Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантийного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибьютора или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями , либо потерей. Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибьютору. Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке. Адрес представительства. Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29 фирма "CROW-RUSS" т. 007 095 9640783 факс 007 095 9132485 |