ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ

ДАТЧИК MH-CRT

ОССОБЕННОСТИ:

- Новейшая S.M.D. Технология;

- Высокая устойчивость к радио- и электромагнитным помехам;

- Достоверный биполярный анализатор импульсов;

- Обработка сигналов высокой сложности;

- Высокая плотность зоны вертикальной шторы;

- Регулировка по горизонтали.

MH-CRT является пассивным инфракрасным датчиком вторжения с двойным элементом. В устройстве применена специальная линза шторы, чем достигается высокая плотность покрываемой ею области. (см. диаграмму). Линза датчика обеспечивает 15 зон, состоящих из 30 лучей, с углом охвата 100о.

# ВЫБОР МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА

Месторасположение выбирается в соответствии с наиболее реальными возможностями обнаружения нарушителя. Наиболее эффективная высота установки – 2.1 м. Датчик MH-CRT наиболее чувствителен к объектам, движущимся перпендикулярно оси действия датчика. Датчик слегка менее чувствителен к объектам, движущимся параллельно оси действия. Избегайте следующих мест при установке датчика:

- прямой солнечный свет;

- области с резкой сменой окружающих температур;

- сквозняки и вентиляционные системы.

Для наилучшей работы датчика, каждая область защиты должна доставать до цельного монолитного объекта (пол, стены).

УСТАНОВКА ДАТЧИКА

- Снимите верхнюю крышку, вывинтив соединительные винты;

- Открутите соединительные винты печатной платы  и, затем осторожно выньте последнюю.

- Датчик MH-CRT может быть установлен как на стене, так и на потолке. Продавите соответствующие отверстия в задней крышке.

- Выдавите в верхней части задней крышки отверстие для кабеля или используйте для этой цели одно из отверстий, предназначенных для установки датчика..

- Для установки печатной платы на место выполните шаг 2 в обратном порядке. ВНИМАНИЕ: См. “Горизонтальная Калибровка печатной платы” для выбора наилучшего ее местоположения.

- Подключите провода к контактной колодке в соответствие с рисунком 1.

- Установите на место верхнюю крышку и затяните крепежные винты.

ВНИМАНИЕ:

- Не прикасайтесь к “окошку” PYRO сенсора. Пыль или грязь снизит чувствительность.

- Диапазон может изменяться в соответствие с окружающей температурой.

- Не перекрывайте «поле зрения» датчика посторонними предметами.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА

Правильная горизонтальная корректировка необходима для достижения необходимой области действия. Штора может быть смещена на 5 градусов в каждую сторону, что дает дополнительные 12 метров на расстоянии 12 метров (максимальный диапазон).

Для проведения регулировки, отпустите винты печатной платы и передвигайте ее вправо или влево. Диапазон калибровки шкалы от –5 до +5. Она находится в левой нижней части печатной платы. Перелвигая печатную плату вправо (выше по шкале) – зона охвата перемещается влево. Передвигая печатную плату влево (ниже по шкале) – зона охвата премещается вправо.

## РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Начните регулировку с самого низкого положения потенциометра и плавно повышайте чувствительность, пока не загорится индикатор тревоги при наличии движения на самой дальней точке зоны действия датчика. Повторите данный тест для выбора оптимальной чувствительности. Не следует устанавливать данный параметр выше требуемого, так как, это может увеличить риск ложных срабатываний.