Извещатель охранный

радиоволновый линейный

«ЦИКЛОН»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-035 РЭ

2006

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав извещателя	7

1.4	Устройство и работа	8

1.5	Описание конструкции	10

1.6	Маркировка	12

1.7	Упаковка	12

2	Использование по назначению	13

2.1	Требования к месту установки	13

2.2	Меры безопасности	14

2.3	Подготовка к использованию	14

2.4	Установка извещателя	15

2.5	Подготовка к работе	17

2.6	Работа извещателя	18

2.7	Перечень возможных неисправностей и способы их устранения	25

3	Техническое обслуживание	27

4	Правила хранения и транспортирования	29

5	Гарантийные обязательства	29

6	Свидетельство о приемке	30

7	Свидетельство об упаковывании	30

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит сведения о работе извещателя охранного радиоволнового «ЦИКЛОН» (далее по тексту - извещатель).

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ЗО			- зона обнаружения;

ПРД			- блок передающий;

ПРМ		- блок приемный;

БП			- блок питания;

КМЧ		- комплект монтажных частей;

ССОИ		- система сбора и обработки информации;

ДК			- дистанционный контроль;

КР			- коробка распределительная;

Предприятие – изготовитель постоянно проводит работы по усовершенствованию извещателя и оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики извещателя.

- Описание и работа

- Назначение

- Извещатель предназначен для охраны участков слабопересеченной местности и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося способами «в рост» или «согнувшись» в зоне обнаружения (ЗО) между блоками ПРМ и ПРД.

- Извещатель предназначен для совместной работы с системами сбора и обработки информации, фиксирующими размыкание контактов реле.

- Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40 до + 50 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре + 35 С.

  - Технические характеристики

  - Длина зоны обнаружения извещателя от 10 до 300 м.

  - Конфигурация и габаритные размеры ЗО приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

L - длина участка; h - высота ЗО; b - ширина ЗО;

Рисунок 1

Таблица 1

| Размеры ЗО | Длина участка L, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 35 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| h, м, не более |  |  |  |  |  | 1,8 |
| b, м, не более | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |

  - Зона отторжения (расстояние от оси ЗО до ограждений, стен зданий и т.п.) при длине участка:

200…300 м  	- не менее 2,5 м;

100…200 м	- не менее 2,0м;

35…100 м	 - не менее 1,5 м;

  - Извещатель формирует тревожное извещение:

    - при пересечении человеком зоны обнаружения (перпендикулярно оси) со скоростью от 0,3 до 10 м/с способами «в рост» и «согнувшись» с вероятностью не менее 0,98;

    - при подаче сигнала дистанционного контроля (ДК);

    - при воздействии на блок приемный внешнего электромагнитного поля с целью его маскирования.

Тревожное извещение формируется размыканием контактов исполнительного оптоэлектронного реле (контакты НЗ) на время не менее 3 с.

Примечание - На расстоянии 2-3 м от опор, на которых установлены блоки ПРД и ПРМ, вероятность обнаружения нарушителя, передвигающегося способом «согнувшись», менее 0,98.

  - Извещатель формирует непрерывное тревожное извещение:

    - при отсутствии сигнала от ПРД;

    - при снижении напряжения питания ниже 9 В;

    - при отказе блоков (ПРМ или ПРД) извещателя.

Тревожное извещение формируется постоянным размыканием контактов исполнительного реле (до устранения причины неисправности).

  - Параметры исполнительного реле: максимальный коммутируемый ток не более 0,1 А, максимальное напряжение не более 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 400 Ом.

  - Электропитание извещателя: напряжение постоянного тока амплитудой от 9 до 30 В с пульсациями не более 0,02 В эфф. Потребляемый ток - не более 0,05 А при напряжении 24 В.

  - Извещатель обеспечивает контроль работоспособности посредством подачи сигнала ДК на ПРД. Параметры сигнала ДК: напряжение 5...30 В длительностью не менее 1 с.

  - Извещатель не формирует тревожное извещение:

    - при воздействии осадков в виде дождя и снега;

    - при воздействии солнечной радиации;

    - при воздействии ветра со скоростью не более 30 м/с;

    - при перемещении в ЗО, не ближе 3 м от ПРМ (ПРД), предметов с линейными размерами не более 0,2 м;

    - при воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 6 м.

  - Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей).

  - Входные цепи ПРД и ПРМ имеют защиту от электрических наводок (в том числе грозовых).

  - Средний срок службы извещателя - 8 лет.

  - Габаритные размеры блоков без КМЧ, мм, не более - 205х205х80.

  - Масса блоков с КМЧ, кг, не более - 2,4.

  - Состав извещателя

    - Состав извещателя приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮКСО 35.01.000 | Блок передающий ПРД | 1 |  |
| ЮКСО 35.02.000 | Блок приёмный ПРМ | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: |  |  |
| ЮКСО 04.11.100-01 | кронштейн | 2 |  |
| ЮКСО 04.10.003 | шайба фигурная | 2 |  |
| ЮКСО 04.10.004 | прокладка | 2 |  |
|  | гайка М6-7Н.019 ГОСТ 5931 | 2 |  |
|  | шайба 6.01.0115 ГОСТ 10450 | 2 |  |
|  | Хомут 70…90 | 4 |  |
|  | Ключ S8х10 | 1 |  |
|  | Магнит | 1 |  |
| 4372-43071246-035 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 4372-43071246-004 Т10 | Упаковка |  |  |

  - Устройство и работа

- Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения (ЗО) в виде вытянутого эллипсоида вращения в соответствии с рисунком 1, и регистрации изменений этого поля при пересечении ЗО нарушителем.

- Вторжение человека в ЗО вызывает изменение распределения электромагнитного поля между ПРМ и ПРД  и, как следствие, изменение параметров принимаемого ПРМ сигнала. Алгоритм обработки сигнала в ПРМ схематично выглядит так: поступающий на вход схемы сигнал проходит через усилитель и поступает на вход микроконтроллера. Отфильтрованный сигнал сравнивается со значениями порогов по заданному алгоритму. Если текущее значение сигнала выходит за пределы порогов, ПРМ формирует тревожное извещение в виде размыкания контактов исполнительного реле. Тревожное извещение может формироваться и в других случаях, указанных в 1.2

- Изменение распределения электромагнитного поля в ЗО может возникать не только от вторжения нарушителя, но и от влияния других факторов: колебания травы, ветвей деревьев и кустарника, попадающих в ЗО, в том числе и под воздействием порывов ветра, мелких животных, осадков, отражения от стен зданий и ограждений и т.п. Эти факторы являются помехами, поскольку затрудняют достоверное выделение полезного сигнала (от нарушителя) на их фоне. Кроме того, помехи при значительной их интенсивности могут приводить к срабатыванию извещателя, эти срабатывания называются ложными.

- Алгоритм обработки сигнала ПРМ обеспечивает достоверное выделение полезного сигнала на фоне флуктуаций, вызванных помеховыми факторами.

При первом включении извещателя необходима его настройка для адаптации к конкретным условиям эксплуатации (ландшафту, расположению стен, зданий, ограждений, являющихся объектами возможных переотражений сигнала в месте установки). Настройка  осуществляется посредством многократных пересечений участка человеком. В режиме настройки извещатель формирует уровни  порогов, по которым формируется сигнал срабатывания. Правильная настройка практически исключает возможность формирования ложных срабатываний, поскольку позволяет установить оптимальные уровни порогов для конкретного участка.

При отключении питания извещателя настройки сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера.

В процессе эксплуатации настройка проводится только в случаях регламентных работ или после замены электронных блоков.

  - Описание конструкции

- Блоки ПРМ и ПРД выполнены в пылебрызгозащищённом исполнении.

- Внешний вид ПРМ и элементы крепления его к опоре показаны на рисунке 2.

1- опора (труба)	-1шт; 		7-кабель		-1шт;

2-кронштейн		-1шт;		8-кольцо		-1шт;

3-шайба фигурная	-2шт; 		9-гайка М6		-1шт;

4-основание		-1шт;		10-шайба  6		-2шт;

5-кожух		-1шт; 		11- болт М6х16	-1шт;

6-кабельный ввод	-1шт;		12- хомут		-2шт;

Рисунок 2

- Несущей конструкцией блока является основание 4. К основанию крепится радиопрозрачный кожух 5. На основании 4 расположены микрополосковая антенна и плата обработки сигнала. В нижней части кожуха имеются два дренажных отверстия, предотвращающие накопление влаги внутри блока. Подключение блока ПРМ к ССОИ производится с помощью кабеля 7 (КММ 7х0,12), пропущенного через кабельный ввод 6. Блоки ПРМ и ПРД устанавливается на трубе 1 с помощью кронштейна 2 и двух хомутов 12.  Устройство крепления позволяет обеспечить поворот блока в горизонтальной плоскости на угол не менее +65 (при ослабленной гайке 9); в вертикальной плоскости: вверх  - на угол не менее 30, вниз – на угол не менее 45 (при ослабленном болте 11).

  - Маркировка

- Блоки ПРД и ПРМ извещателя имеют таблички с указанием их обозначения, заводского номера и даты изготовления.

- На потребительской таре указывается наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, наименование, номер ТУ, заводской номер и дата выпуска извещателя.

  - Упаковка

  - Блоки ПРД и ПРМ извещателя упакованы в потребительскую тару (ящики или коробки из гофрокартона).

  - В потребительской таре ПРД, ПРМ и КМЧ завернуты в упаковочную бумагу. Эксплуатационная документация упакована в полиэтиленовый чехол. В ящиках приняты меры по исключению перемещения при транспортировании составляющих извещателя.

- Использование по назначению

- Требования к месту установки

- Участок, на котором размещаются ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям:

          - высота неровностей - не более + 0,3 м (примечание 1);

          - высота травяного покрова - не более 0,3 м;

          - высота снежного покрова -  не более 0,5 м;

          - максимальный уклон участка -  не более 45 град.;

          - в ЗО извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии более 1 м от оси ЗО;

          - ширина участка для размещения извещателя должна соответствовать 1.2.3 (примечание 2).

ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в ЗО  и ближе 1 м от ЗО предметов, которые могут перемещаться, в том числе и при воздействии порывов ветра: створок ворот, кустов, ветвей деревьев и т.п.

Примечания.

1  При наличии на участке неровностей более + 0,3 м тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией.

2 Допускается устанавливать извещатель при меньшей ширине зоны отторжения. При этом возможна ситуация, при которой  уровень сигнала при юстировке окажется недостаточным. В этом случае необходимо изменить положение кронштейна вокруг опоры таким образом, чтобы блок ПРМ или ПРД переместился относительно стены, забора на 70 - 100 мм, сохранив направление блоков друг на друга. Кроме того, в некоторых случаях может снизиться помехоустойчивость извещателя, что определяется при опытной эксплуатации.

- Меры безопасности

- При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя, должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

- Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их к колодкам необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

- Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1м от извещателя не превышает 1мкВт/см2, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

- Запрещается проведение установочных и регламентных работ по техническому обслуживанию извещателя при грозе или во время грозовой ситуации.

К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

- Подготовка к использованию

- Распаковать извещатель. Провести внешний осмотр составных частей извещателя. На наружных поверхностях не должно быть дефектов, возникших в результате транспортирования и распаковывания.

- Проверить комплектность извещателя в соответствии с таблицей 2.

- Установка извещателя

- Произведите разметку периметра под места установки опор. При организации сплошного протяжённого рубежа охраны необходимо обеспечить перекрытие ЗО соседних участков, как показано на рисунках 3 и  4. Перекрытие ЗО необходимо для исключения возможности преодоления рубежа под или над ПРД (ПРМ) в непосредственной близости от опоры.

Рисунок 3

Рисунок 4

- Установите опоры. В качестве опор рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром 70 - 90 мм. Высота опоры над поверхностью земли указана на рисунке 2. В районах, где выпадает большое количество снега, надземная часть опоры должна иметь длину не менее 1500 мм.

- Опоры устанавливаются с бетонированием, рекомендуемые размеры слоя бетона приведены на рисунке 2.

Примечание - Решение о других вариантах  установки извещателя, например, на ограждении, потребитель принимает по результатам опытной эксплуатации. Поскольку ограждение деформирует конфигурацию ЗО, работоспособность извещателя  в сильной степени зависит от конкретного места установки.

- Проложите магистральные кабели в соответствии с проектом на систему охранной сигнализации.

- Установите на опорах кронштейны для блоков ПРМ и ПРД. Кронштейны для ПРМ и ПРД одного участка должны быть ориентированы друг на друга. Высота установки кронштейнов в отсутствие снежного покрова должна соответствовать указанной на рисунке 2. Кронштейны устанавливаются на опорах при помощи двух хомутов в соответствии с рисунком 2.

- Установите на кронштейнах блоки ПРД и ПРМ с помощью болтов 11.

ВНИМАНИЕ! Правильная ориентация блоков ПРМ и ПРД на кронштейне - дренажными отверстиями вниз!

- Установите коробки распределительные и БП (если предусмотрено проектом). В случае применения коробок «Барьер-КР» и блоков питания БПР они устанавливаются на опорах вместе с блоками извещателя. Коробки «Барьер-КР» и БПР крепятся к опорам такими же хомутами, что и блоки извещателя. Элементы крепления входят в комплекты поставки коробок и БП.

ВНИМАНИЕ! Для снижения уровня наводимых на линии питания электромагнитных помех БП рекомендуется устанавливать на удалении не более 300 м от места установки извещателей.

- Подготовка к работе

- Произведите необходимые подключения цепей питания, сигнальных цепей, цепей ДК. Блоки ПРМ и ПРД подключаются собственными жгутами, концы проводов которых имеют маркировку. В таблице 3 приведена информация о маркировке и назначении проводов жгутов.

Таблица 3

| ПРМ |  | ПРД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепь | Назначение | Цепь | Назначение |
| «+» | Напряжение питания ПРМ 9…30В | «+» | Напряжение питания ПРД 9…30В |
| «-» |  | «-» |  |
| «НЗ» | Нормально-замкнутые контакты исполнительного реле | «ДК» | Дистанционный контроль + 9…30 В |
| «НЗ» |  |  |  |
| «А» | А – RS485 |  |  |
| «B» | B – RS485 |  |  |
| «Э» | Экран – RS485 |  |  |
| «ДК» | Выход ДК |  |  |

Примечание – Цепи «А», «В», «Э», «ДК» блока ПРМ относятся к исполнению извещателя, имеющего интерфейс RS-485 для применения совместно с системой «Фортеза-КС».

- Работа извещателя

- Приведение извещателя в рабочее состояние осуществляется в следующем порядке:

- подготовка участка;

- установка блоков извещателя;

- подключение извещателя (подключение электропитания  и организация шлейфов охранной сигнализации);

- синхронизация (при необходимости);

- юстировка;

- обучение.

- Приём и индикация тревожных извещений осуществляется при помощи ССОИ. Извещатель может работать с системами, обеспечивающими контроль выходных цепей извещателей контактного типа (размыкание контактов).

- В процессе работы  может проводиться дистанционный контроль работоспособности извещателя. Контроль осуществляется подачей дежурным оператором сигнала «ДК». На время действия сигнала ДК прерывается излучение ПРД, в результате чего ПРМ формирует тревожное извещение. Таким образом, формирование тревожного извещения  в ответ на подачу сигнала ДК подтверждает работоспособность извещателя и исправность шлейфа охранной сигнализации. Периодичность контроля определяется потребителем.

- Схема подключения извещателя с интерфейсом RS-485 при использовании совместно с системой «Фортеза-КС» представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

- Режимы работы

Извещатель может функционировать в одном из двух режимов:

    - дежурный режим;

    - режим настройки.

Индикация режимов работы осуществляется по состоянию контактов исполнительного реле и различными вариантами и комбинациями свечения трёх единичных индикаторов на блоке ПРМ.

Световые индикаторы извещателя используются только при установке и настройке.  На рисунке 4 показано взаимное расположение световых индикаторов. Нумерация индикаторов дана условно.

 3

 2

 1

Рисунок 4

Справа от индикатора «1» под корпусом блока ПРМ расположен геркон, который необходим для управления режимами настройки. Место расположения геркона обозначено на корпусе знаком «●». Управление осуществляется замыканием контактов геркона с помощью магнита на разное время. Магнит входит в состав КМЧ извещателя. Замыкание контактов производится путем поднесения магнита к корпусу блока ПРМ в месте, обозначенном знаком «●»:

– длительное замыкание, при котором контакты геркона замыкаются на время более 3 с, это действие в дальнейшем условно обозначается  [5-6 с];

– быстрое замыкание, при котором  контакты геркона замыкаются на время менее 3 с, это действие в дальнейшем условно обозначается [<3 с].

- Дежурный режим

Дежурный режим работы извещателя индицируется:

- отсутствием свечения индикаторов;

- замкнутым состоянием контактов исполнительного реле.

- Режим настройки

Для перехода в режим настройки необходимо поднести магнит к корпусу блока ПРМ и удерживать его (выполнить действие [5-6 с]) в месте, обозначенном знаком «●». Свидетельством нахождения извещателя в режиме настройки является последовательное включение индикаторов «1», «2», «3», а затем погасание всех трех индикаторов на 3 с. После входа в режим настройки магнит необходимо убрать от корпуса ПРМ.

Для выхода из режима настройки в дежурный режим необходимо выполнить действие [5-6 с].

Режим настройки включает в себя три подрежима:

- подрежим «Синхронизация»;

- подрежим «Юстировка»;

- подрежим «Обучение».

Для перехода в режим «Синхронизация» необходимо кратковременно поднести магнит к корпусу блока ПРМ (выполнить действие [<3 с]) в месте, обозначенном знаком «●» во время свечения индикатора «1».

Для перехода в режим «Юстировка» необходимо выполнить действие [<3 с] во время свечения индикаторов «1» и «2».

Для перехода в режим «Обучение» необходимо выполнить действие [<3 с] во время свечения индикаторов «1», «2» и «3».

- Подрежим «Синхронизация»

Выполнение синхронизации необходимо проводить, если блоки ПРМ и ПРД взяты из разных комплектов, т.к. блоки ПРД с четными и нечетными серийными номерами имеют отличия в структуре сигнала. В этом подрежиме блок ПРМ настраивается на «свой» передатчик (четный или нечетный). Настройка производится автоматически при ориентации передатчика и приёмника излучения друг на друга.

Контролируемым признаком успешной синхронизации является:

- для участка, образуемого передатчиком с нечетным серийным номером и приемником – одновременное периодическое свечение всех трёх индикаторов;

- для участка, образуемого передатчиком с четным серийным номером и приемником – одновременное периодическое свечение двух индикаторов «1» и «2».

Если в процессе синхронизации приёмник излучения синхронизируется с признаками, несвойственными «своему» передатчику или не синхронизируется вообще (отсутствует свечение индикаторов), то это свидетельствует о том, что ему мешает передатчик другого участка либо отсутствует излучение «своего». Такая ситуация возможна в следующих случаях:

- оси зон обнаружения смежных участков образуют острый угол;

- смежные участки значительно отличаются по длине;

- существуют переотражения, которые в месте размещения синхронизируемого ПРМ создают значительные искажения сигнала;

- отключено питание на «своём» передатчике;

- не сориентирован «свой» передатчик.

В этом случае необходимо отключить питание других передатчик, которые находятся на расстоянии менее 300 м и могут влиять на процесс синхронизации, подать питание и сориентировать «свой» передатчик, а после этого выполнить синхронизацию.

- Подрежим «Юстировка»

При юстировке одновременно решаются две задачи:

- более точная ориентация передатчика и приёмника излучения одного участка друг на друга;

- установка уровня принимаемого сигнала, обеспечивающего уверенную работу ПРМ.

Юстировка осуществляется  поворотом передатчика и приёмника излучения по вертикали и горизонтали.

Каждый из индикаторов «1» – «3» в этом подрежиме имеет пять градаций частоты свечения: от периодического включения с низкой частотой (редкое мигание)  - до постоянного свечения. Увеличение частоты свечения индикатора соответствует увеличению амплитуды входного сигнала ПРМ.

Если рассматривать все три индикатора, то индикация увеличения входного сигнала происходит в направлении снизу вверх, то есть индикатор «1» является младшим разрядом этой линейки  Постоянное свечение только индикатора «3» свидетельствует о том, что приемник находится в насыщении из-за большого уровня входного сигнала. При этом необходимо разъюстировать передатчик или приёмник излучения поворотом вверх. Слишком малый сигнал или отсутствие сигнала вообще индицируется отключением всех индикаторов.

При осуществлении юстировки необходимо добиться максимальной амплитуды входного сигнала ПРМ (кроме случая насыщения усилителя, когда светится только индикатор «3»).

- Подрежим «Обучение»

В этом подрежиме посредством контролируемых пересечений зоны обнаружения устанавливаются значения порогов, которые в дальнейшем используются контроллером  при формировании тревожного извещения. Этот этап настройки очень важен, поскольку при правильном проведении обеспечивает высокую помехоустойчивость извещателя и заявленную вероятность обнаружения  в процессе эксплуатации.

В процессе обучения участвуют два человека – «нарушитель» и оператор. «Нарушитель» совершает пересечения зоны обнаружения участка в «рост» и «согнувшись», располагая их равномерно по всей длине и выбирая при этом «проблемные» места участка: во впадинах, на возвышенностях и т.п.. «Нарушитель» - человек весом 50-75 кг, ростом 165-180 см. Оператор контролирует процесс обучения по индикаторам. Пересечение зоны обнаружения должно быть полным, то есть нарушитель должен войти в зону обнаружения, и после пересечения обязательно выйти из неё (скорость движения любая из указанных в 2.4). Если расположение участка не позволяет выполнить это условие, например, участок расположен близко к стене или ограждению, то нарушитель выходит в ту же сторону, откуда входит, но он должен обязательно пересечь ось зоны обнаружения. Обучение необходимо проводить, исключая все возможные помеховые факторы (движение посторонних лиц или оператора рядом и в зоне обнаружения, движение автотранспорта рядом с зоной и т.п.). Это может привести к обучению извещателя на помехи, а не на нарушителя.

Признаком нахождения в подрежиме «Обучение» является постоянное свечение индикатора «1».

Для обучения извещателя необходимо выполнить следующие операции:

а) оператору выполнить действие  [<3 с], при этом признаком готовности извещателя к очередному пересечению служит постоянное свечение индикатора «1» и мигание индикатора «2».

б) нарушителю пересечь зону обнаружения и покинуть ее. Попытка пересечения считается зафиксированной, если индикатор «2» переходит в постоянный режим свечения.

в) оператору выполнить действие  [<3 с], при этом индикатор «2» гаснет.

Повторить операции а) – в), выполняя пересечения ЗО в других местах.

В процессе пересечения ЗО извещатель анализирует параметры принимаемого сигнала и использует их для установки порогов срабатывания. Если параметры сигнала находятся в допустимых пределах, то счетчик пересечений увеличивается на единицу и такое пересечение ЗО считается засчитанным. После третьего засчитанного пересечения формируется признак минимальной достаточности количества обучающих пересечений: постоянно светятся индикаторы «1» и «3». Если обучающие пересечения продолжаются, то сигнал срабатывания теперь индицируется свечением всех индикаторов. При увеличении количества обучающих пересечений достоверность результата повышается.

Новые значения порогов сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера. После завершения обучения необходимо перевести извещатель в дежурный режим.

- Работа извещателя с отражателем

- При необходимости создания излома зоны обнаружения извещатель можно использовать с отражателем, как показано на рисунке 5.

отражатель

ПРД

ПРМ

Рисунок 5

- В качестве отражателя используется металлический лист размером не менее 1х1м. При установке отражатель должен иметь возможность регулировки по азимуту и углу места и иметь надежное крепление, чтобы исключить его вибрацию при ветровых нагрузках, так как это может привести к ложным срабатываниям.

- При работе через отражатель суммарная длина зоны обнаружения не более 130 м.

- Установите блоки ПРД и ПРМ и отражатель в соответствии с рисунком 5.

- Произведите грубую юстировку антенн ПРД и ПРМ в направлении отражателя. Включите напряжение питания. Произведите юстировку согласно 2.6.8.

- Для определения оптимального положения отражателя можно использовать лазерную «указку». Для этого на отражатель установите зеркало (плоскость зеркала должна быть параллельна плоскости отражателя), а «указку» закрепите (держите рукой) в центре блока ПРД. Изменяя положение отражателя, добейтесь, чтобы луч от «указки» попадал в центр антенны ПРМ.

- Включите напряжение питания и произведите юстировку ПРМ и ПРД.

- Проведите обучение извещателя.

- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

- Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На ССОИ непрерывно выдается тревожное извещение | Нарушена линия связи | Проверьте целостность кабеля и правильность его подключения. Восстановите линию связи |
|  | Отсутствует напряжение питания | Подайте напряжения питания на извещатель |
|  | Нарушена юстировка извещателя | Произведите юстировку антенн ПРД и ПРМ. Затем выполните обучение |
|  | Нарушена синхронизация извещателя | Произведите синхронизацию. Затем выполните юстировку и обучение |
|  | Неисправен ПРД | Замените ПРД |
|  | Неисправен ПРМ | Замените ПРМ |
| Ложные срабатывания извещателя. | Мешают качающиеся ветви деревьев, оказавшиеся в зоне обнаружения | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы |
|  | Мешает качающаяся от ветра высокая трава на участке | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы |
|  | Уменьшился входной сигнал на ПРМ из-за изменения высоты снежного покрова больше нормы | Расчистите снег, или измените высоту установки антенн ПРМ и ПРД. Затем выполните юстировку и обучение |
|  | Перемещение по участку животных | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы |

Продолжение таблицы 3

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Слишком высокая чувствительность извещателя | Выполните юстировку и обучение |
| 3. Извещатель не срабатывает при пересечении человеком участка. | Нарушена юстировка извещателя | Произведите юстировку антенн ПРД и ПРМ. Затем выполните обучение |
|  | Слишком низкая чувствительность извещателя | Выполните обучение |

- Техническое обслуживание

- Общие указания

- Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием извещателя и поддержание его в исправном состоянии.

- Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателя в рабочем состоянии.

- Техническое обслуживание извещателя предусматривает плановое выполнение профилактических работ регламента ТО в объеме и с периодичностью два раза в год, при наступлении устойчивых морозов и установления снежного покрова (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5°С ) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10°С).

- При хранении техническое обслуживание извещателя не проводится.

- При проведении технического обслуживания выполнить все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки – устранить.

- Регламент работ технического обслуживания

- Ежемесячно:

  - проводить внешний осмотр блоков извещателя и состояния участка, на котором установлены ПРМ и ПРД.

  - проверять отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны излучения антенн ПРМ и ПРД и очищать их в случае необходимости;

  - проверять отсутствие посторонних предметов на участке, где установлены ПРМ и ПРД.

- Ежеквартально:

  - проводить все работы, указанные в составе ежемесячных работ;

  - проверять состояние кабелей и кабельных соединений.

- При проведении сезонных работ контролируется высота травяного покрова. При высоте травяного покрова в рабочей зоне извещателя более 0,3 м, траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом.

- При изменении высоты снежного покрова возможно появление ложных срабатываний из-за снижения сигнала на входе блока приемного. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки антенн ПРМ и ПРД.

После изменения высоты установки антенн, необходимо произвести их юстировку и обучение по изложенной выше методике.

- Правила хранения и транспортирования

- Хранение извещателя должно осуществляться в упаковке завода изготовителя по условиям хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150.

- Извещатель транспортируется в заводской упаковке:

– самолетом в гермоотсеке, без ограничения расстояния;

– железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах, без ограничения расстояния;

– автомобильным транспортом по грунтовым дорогам на расстояние до 1000 км

- Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества извещателя требованиям 4372 – 43071246 – 035 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

- Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки извещателя потребителю.

- Гарантии не распространяются на извещатели с механическими повреждениями.

- Средний срок службы извещателя 8 лет.

- Свидетельство о приемке

- Заключение предприятия–изготовителя

Извещатель «Циклон» заводской номер ____________

соответствует техническим условиям 4372 – 43071246 – 035 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК _________/________

Дата выпуска    «___»________20__г.

- Заключение представителя заказчика

Извещатель «Циклон» заводской номер ____________

соответствует техническим условиям 4372 – 43071246 – 035 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика _________/________

«___»________20__г.

- Свидетельство об упаковывании

- Извещатель «Циклон» заводской номер ____________

упакован предприятием – изготовителем в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Упаковку произвел _________/________

Извещатель после упаковки принял

контролер ОТК       _________/________

Дата упаковки        «___»________20__г

Извещатель охранный

радиоволновый линейный

«Циклон»

Паспорт

4372-43071246-035 ПС

Назначение извещателя и его технические характеристики приведены в соответствующих пунктах руководства по эксплуатации 4372-43071246-035 РЭ.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

блок передающий				1 шт;

блок приемный				1 шт;

КМЧ					1 компл;

руководство по эксплуатации, паспорт	1 шт.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель «Циклон» зав.№_________  соответствует техническим условиям ТУ  4372-43071246-035 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________200    г.

Штамп ОТК

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Претензии направлять по адресу:

ЗАО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960,  г.Заречный

Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 60-81-16,

многоканальный

E-mail : ot@forteza.ru