|  |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRDT–15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ И МИКРОВОЛНОВЫЙ) ДЕТЕКТОР ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ELECTRONIC ENGINEERING LTD. P/N 7111057 |  | Особенности SRDT–15 Новое поколение комбинированных (ИК и СВЧ) детекторов со спектральным анализом скорости движения: - Твердая белая сферическая линза с LP фильтром - Дифракционное зеркало для ликвидации мертвой зоны - Схема на базе СБИС, обеспечивающая спектральный анализ скоростей движения - Двойная температурная компенсация - Регулировка микроволновой чувствительности - Генератор на полевом транзисторе, стабилизированный диэлектрическим резонатором с плоской антенной - Уникальный сенсор с дуальным пироэлементом, который исключает ложные срабатывания |  | - Установка без дополнительной калибровки на высоте 1.5 - 3.6м - Устойчивость к воздействию окружающей среды. Детектор обеспечивает анализ сигнала во всем частотном диапазоне, позволяя выделить “незваного гостя” и устранить ложные срабатывания, вызванные влиянием окружающей среды. Спектральный анализ производится на базе СБИС, что обеспечивает высокую надежность и четкость работы. Выбор места установки Выбирайте место установки, которое обеспечит наибольшую вероятность обнаружения злоумышленника. Обратите внимание на рис 5 - 8. Датчик с дуальным пироэлементом наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. . |
| 4 |  | 5 |  | 6 |
| Нерекомендуемые места установки - лицевой стороной к прямому солнечному свету - лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температуры (отопление) - места со значительным воздушным потоком Установка детектора Детектор можно установить на стене, в углу, на потолке. (См. описание вариантов кронштейнов.) Примечание: рекомендуемая высота установки 1.5м-3.6м. Индикаторы - светодиоды Желтый — микроволновая индикация Зеленый — индикация от пассивного инфракрасного датчика Красный — сигнал тревоги |  | Рис. 1 Снятие верхней крышки |  | - Снимите переднюю крышку, для чего вставьте плоскую отвертку в паз между верхней и нижней частью над отверстием для винта и аккуратно надавите до того момента, когда крышка приоткроется и будет слышен характерный щелчок. (См. рис. 1). - Извлеките печатную плату (осторожно отвинтите крепежный винт). - Выломайте требуемые отверстия в нижней части пластмассового корпуса в соответствии с выбранным вариантом установки прибора (см. рис. 2). - Пропустите провода и укрепите устройство на стене, потолке или в углу. - Верните на место печатную плату, затянув до упора винт. Никакой настройки по высоте установки не требуется. |
| 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Подключите провода к контактной колодке (См. рис. 3). - Поставьте на место переднюю крышку с помощью совместив верхние выступы , при правильном закрывании будет слышен щелчок. Расположение и назначение крепежных отверстий (см. рис 2) - Отверстие для ввода проводов - Используется для плоского крепления к стене - Для угловой установки используются все 6 отверстия. Для правостороннего или левостороннего углового монтажа используются 3 отверстия (верхнее, центральное и нижнее) - Для установки с помощью кронштейна |  | Рис 2 Задняя крышка с крепежными отверстиями |  | Рис. 3 Контактная колодка Пропустите провод через свободное кабельное отверстие и подключите следующим образом: контакт 1, отмеченный минусом (-12V /GND), подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V или массе концентратора. контакт 2, отмеченный плюсом (+12V), подключить к положительному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V концентратора |
| 10 |  | 11 |  | 12 |
| контакты 3 и 4 , отмеченные “ RELAY” — выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора контакты 5 и 6, - “TAMPER” - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. Когда передняя крышка детектора открывается, немедленно подается сигнал тревоги. Регулировка чувствительности Поскольку излучение SRDT –15 “проходит” сквозь стены, чувствительность устройства следует отрегулировать с помощью потенциометра таким образом, чтобы зона не выходила за границы охраняемого помещения. Среднее положение потенциометра соответствует 8 м. |  | Рис 4 Вид печатной платы |  | Установка переключателя DIP-3 1. Включение/выключение индикации PIR и DOPPLER (зеленый и желтый светодиоды) Переключатель - "1" “ON“- режим для настройки SRDT-15, светодиоды подключены. "OFF" нормальное рабочее положение, светодиоды отключены. 2. Включение/выключение индикации ALARM -переключатель "2" “ON“- светодиод отключен "OFF" - светодиод подключен. 3. Счетчик импульсов – переключатель “3“ "OFF" - положение переключателя (вниз) для стабильной окружающей среды. "ON" - положение переключателя в условиях повышенного риска - автоматический режим. |