Цифровой видеорегистратор AVC760

4-канальный регистратор (AVC760)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО:

Для снижения риска поражения электричеством не используйте изделие под дождем или в условиях повышенной влажности.

Питание устройства следует осуществлять от источников питания с характеристиками, соответствующими спецификации. Несоблюдение этого условия может привести к повреждениям и ведет к аннулированию гарантии.

ОСТОРОЖНО!

ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Данный знак указывает на особую важность приведенных

инструкций, которые необходимо точно выполнять, чтобы избежать поломки устройства.

CE Mark

Это изделие произведено в соответствии с требованиями EN 55022 : 1998 + A1 : 200, EN61000-3-2 : 2000, EN6100-3-3:1995, EN50130-4 : 1995 + A1 : 1998.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.1  ОПИСАНИЕ

1.2  КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.3  СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.4  ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

1.5  ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

2.1  СОЕДИНЕНИЯ

2.2  НАЧАЛО РАБОТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1  НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ

3.2  БЫСТРЫЙ ПОИСК СОБЫТИЙ

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4.1  ЗАПИСЬ

4.2  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ

5.1    СТРУКТУРА МЕНЮ

5.2    ДОСТУП К МЕНЮ

5.3    ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ЗАПИСЬ

5.4    ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ТАЙМЕР

5.5    ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ДАТА

5.6    ГЛАВНОЕ МЕНЮ_РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ

5.7    РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_КАМЕРА

5.8    РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ДЕТЕКЦИЯ

5.9    РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ОТОБРАЖЕНИЕ

5.10  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ТРЕВОГА

5.11  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ДУ

5.12  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СИСТЕМА

5.13  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СЕТЬ

5.14  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКАХ

5.15  РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

6.1  ПОИСК

6.2  БЛОКИРОВКА КНОПОК

6.3  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ

6.4  ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.5  СОЕДИНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР IE

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1  ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  УСТАНОВКА ДИСКОВ (HDD)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  КОНФИГУРАЦИЯ ВЫВОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ТАБЛИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАПИСИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ USB FLASH НАКОПИТЕЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ НАКОПИТЕЛЕЙ HDD

ОПИСАНИЕ И СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Описание

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

- Формат сжатия видео – MPEG-4

- Высокое разрешение при записи:
Кадр: 720х480 пикселей при 30 к/с (NTSC) / 720х576 пикселей при 25 к/с (PAL)
CIF:   352х240 пикселей при 120 из/с (NTSC) / 352х288 пикселей при 100 из/с (PAL)

- Установка качества изображения: Best (Лучш.), High (Выс.), Normal (Норм.), and Basic (Прост.)

- Удаленная запись через сеть

- Отправка изображений при тревоге на электронную почту и FTP-страницы
Поддержка предварительной записи по тревоге

- Усовершенствованная функция детекции движения (4 различных регулируемых фактора чувствительности к движению) и удобная функция поиска

- Одновременная работа 5 функций («живое» видео, запись, воспроизведение, бэкап, работа по сети)

- Формат сжатия MJPEG для передачи видео через Интернет

- Поддержка удаленного наблюдения одновременно несколькими (до 5ти) пользователями

- Поддержка маскирования «живых» каналов

- Дистанционное управление поворотными (PTZ) устройствами через порт RS-485

- Поддержка протокола PELCO-D для поворотных устройств

- Поддержка статического IP-адреса, динамического IP-адреса, а также DHCP с функцией DDNS

- Запись ручная/ по таймеру/ по движению/ по тревоге

- Запись звука входному аудиоканалу (также 1 выходной аудиоканал)

- Автоматическое восстановление системы после пропадания питания

1.2 Комплектация

1. Цифровой видеорегистратор	2. Адаптер

3. Лицензионное ПО	4. Принадлежности

5. Руководство по эксплуатации

1.3 Спецификация

| Видеосистема | NTSC / PAL (переключаемая) |  |
| --- | --- | --- |
| Формат сжатия видео | MPEG 4 |  |
| Видеовходы | 4 канала. Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC |  |
| Видеовходы (петля-LOOP) | 4 канала. Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC |  |
| Видеовыходы | Main Monitor: Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC Call Monitor: Композитный видеосигнал 1 Vp-p 75Ω BNC |  |
| Максимальный темп записи (Кадр) | 720х576 пикселей при 25 к/с (PAL) / 720х480 пикселей при 30 к/с (NTSC) |  |
| Максимальный темп записи (CIF) | 352х288 пикселей при 100 к/с (PAL) / 352х240 пикселей при 120 к/с (NTSC) |  |
| Регулируемая скорость записи (Кадр) | 25, 12, 6, 3 к/с (PAL) / 30, 15, 7, 3 к/с (NTSC) |  |
| Регулируемая скорость записи (CIF) | 100, 50, 25, 12 к/с (PAL) / 120, 60, 30, 15 к/с (NTSC) |  |
| Установка качества изображения | Best (наилучшее), High (высокое), Normal (норма), and Basic (стандарт) |  |
| Жесткий диск (HDD) | IDE type, ATA66, поддержка одного диска емкостью до 500 Гб |  |
| Быстрая очистка HDD | 250 Гб менее 2 сек |  |
| Режим записи | ручной/ по таймеру/ по движению/ по тревоге |  |
| Частота обновления | 100 к/с для PAL / 120 к/с для NTSC |  |
| Pentaplex – Одновременная работа 5 функций | Одновременная работа 5 функций («живое» видео, запись, воспроизведение, бэкап, работа по сети) |  |
| Аудио входы/выходы | 1 аудиовход, 1 аудиовыход (моно) |  |
| Область детекции движения | Сетка 16х12 на камеру для всех каналов |  |
| Чувствительность детектора движения | 4 различных регулируемых фактора чувствительности к движению |  |
| Устройство для резервного копирования (бэкап) |  | Удаленная запись через сеть |
| Формат сжатия при передаче по сети |  | Motion JPEG |
| Ethernet |  | 10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и «живого» видео через Ethernet. |
| Веб-интерфейс |  | Лицензионное ПО и браузер Internet Explorer (IE) |
| Удаленное сообщение о тревоге |  | Отправка изображений на электронную почту и выгрузка их на FTP-страницу |
| Сетевое соединение |  | Поддержка статического IP-адреса, динамического IP-адреса, а также DHCP с функцией DDNS |
| Управление PTZ |  | Поддержка протокола PELCO-D |
| Время задержки переключения каналов |  | Регулируется программным путем (2, 4, 8, 16 сек) |
| Тревожные входы/выходы |  | 4 входов, 1 выход |
| Увеличение изображения |  | Цифровое 2х-кратное |
| Блокировка кнопок |  | Да |
| Обнаружение потери видеосигнала |  | Да |
| Наименование камеры |  | До 6ти символов |
| Регулировка изображения |  | Насыщенность / Цветность / Контраст / Яркость / Тон |
| Отображаемый формат времени |  | ГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГ, ММ/ДД/ГГ, ВЫКЛ |
| Источник питания |  | 19 В постоянного тока |
| Энергопотребление |  | < 42 Вт |
| Диапазон рабочих температур |  | 100 С – 400 С |
| Габариты, мм |  | 343 (Ш) х 59 (В) х 223 (Г) |
| Восстановление системы |  | Автоматическое восстановление системы после пропадания питания |
| Дополнительная периферия |  | VGA модуль |

Любые изменения характеристик изделия могут производиться без предварительного уведомления

1.4 Лицевая панель

- СВЕТОДИОД:
HDD: Идет чтение или запись на жесткий диск (HDD)
HDD Full: Жесткий диск (HDD) полон.
ALARM: Срабатывание тревоги
TIMER: Идет запись по таймеру
PLAY: Идет воспроизведение
REC: Идет запись

- “MENU”:
Нажмите кнопку “MENU” для входа в главное меню

- “ENTER” / “SET”:
Нажмите кнопку “ENTER” для подтверждения.

Нажмите кнопку “SET” для изменения позиции канала на экране

Нажмите “▲▼◄►” для выбора канала, который Вы хотите поменять
Нажмите “ + ” или “ – ” для выбора канала, который Вы хотите отображать
Нажмите кнопку “ENTER” для подтверждения.

- “SEARCH”:

Нажмите кнопку “SEARCH” для входа в режим поиска

- “SLOW”:

Замедление воспроизведения

- “ZOOM”:
Нажмите кнопку “ZOOM” для увеличения изображения выбранного канала (2х-кратное цифровое увеличение)

- “” / “ – ” : 
Нажмите кнопку “   ” для переключения в режим квадратора

Нажмите кнопку “ – ” для изменений в меню

- “SEQ” / “ + ”:

Нажмите кнопку “SEQ” для входа в режим переключения каналов

Нажмите кнопку “ + ” для изменений в меню

- “POWER”:
Нажмите кнопку “POWER” для включения/выключения регистратора.
(В режиме записи перед выключением регистратора следует остановить запись)

- “CH1”, “CH2”, “CH3”, “CH4”:

Нажмите кнопки “1”, “2”, “3”, “4” для выбора канала

- “REC”:

Нажмите кнопку “REC” для старта ручной записи

- “” или “PLAY”:

Нажмите кнопку “PLAY” для воспроизведения записанных файлов

- “▲▼◄►“: 
Нажмите кнопку “▲▼◄►” для перемещения курсора вверх/вниз/влево/вправо

“  ”: 
Нажмите кнопку “  ” для паузы при воспроизведении

“  ”: 
Нажмите кнопку “  ” для прекращения воспроизведения

“  “: 
Нажмите кнопку при воспроизведении “  ” для быстрой перемотки назад

“  “: 
Нажмите кнопку при воспроизведении “  ” для быстрой перемотки вперед

- “  ” :

Нажмите две кнопки для выбора живого или воспроизводимого звука одного их четырех аудиоканалов

- “  ” :
Нажмите две кнопки одновременно для входа в режим управления поворотными камерами PTZ и выхода из него

1.5 Задняя панель

- 75Ω / HI:
При использовании функции LOOP включите переключатель в положение HI. В противном случае используйте положение 75Ω переключателя

- VIDEO INPUT (CHANNEL 1 -4) :
Разъем для подключения источника видеосигнала (например, камера)

LOOP (CHANNEL 1 -4):
Видеовыход

- MONITOR:
Разъем для подключения основного монитора

- CALL MONITOR:
Разъем подключения CALL монитора (отображение переключающихся каналов). При тревоге CALL монитор временно отображает канал, в котором произошла тревога

- AUDIO IN (1): 
Разъем для подключения источника звука (например, микрофон).
Запись аудио сигнала производится при активации функции записи.

- AUDIO OUT: 
Разъем для подключения наушников или звуковых колонок.
Один моно выход.

- D/V PORT (Digital Video Port):
Разъем для подключения VGA-монитора (при помощи VGA-модуля)

- EXTERNAL I/O PORT:
Разъем для подключения внешнего устройства. Управление внешним устройством или управление от внешнего устройства (Тревожный вход, внешняя тревога, управление PTZ-устройствами).

- LAN:
Разъем для подключения к локальной сети и сети Интернет

- LINK / ACT LED light:
Светодиод включен при передачи информации по сети

- POWER:
Разъем для подключения адаптера

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Соединения

- Установите жесткий диск (HDD)

Диск должен быть установлен до подключения питания к регистратору.

- Подключите камеры

- Подключите мониторы

- Подключите внешние устройства

- Подайте питание

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка дисков описана в Приложении 1

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурация входов и выводов описана в Приложении 2

2.2 Начало работы

- Подключите кабель питания к адаптеру и вставьте вилку в электророзетку. Красный светодиод «standby» включится.
Нажмите кнопку “POWER”. Красный светодиод «power» загорится. Далее, в течении 10-15 секунд система загрузится, показывая следующие сообщения: “ SYSTEM INIT... ” (инициализация системы), “DETECTING HDD” (определение диска), а также информация о версии системы.

- Перед началом работы с регистратором необходимо установить время и дату (см. ПУНКТЫ ОСНОВНОГО МЕНЮ_ДАТА).

ПРИМЕЧАНИЕ: При возникновении сообщения «HDD not found» обратитесь к Приложению 1. Это может произойти в результате некорректной установки диска.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

«Настройка детектора движения» позволяет пользователям отрегулировать параметры чувствительности в соответствии с условиями окружающей среды. «Быстрый поиск событий» позволяет пользователю проверить работу настроенного им детектора движения на соответствие требованиям по определению тревоги.

3.1 Настройка детектора движения

- LS (Уровень чувствительности):

Работа детектора движения основана на сравнении опорного и текущего кадра.

Низкое значение этого параметра означает высокую чувствительность детектора. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15.

- SS (Пространственная чувствительность):

Устанавливает число одновременно сработавших квадратов, при котором срабатывает детектор  движения. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение этого параметра не должно превышать общего количества активных квадратов (установленных в AREA).

- TS (Временная чувствительность):

Устанавливает количество следующих подряд кадров, в которых обнаружено отличие от опорного прежде, чем сработает детектор движения. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15.

- RE (ССЫЛКА):

Устанавливает номер предыдущего кадра, с которым будет производиться сравнение (от 0 до 61). Например: значение 8 – говорит о том, что текущий кадр будет сравниваться с восьмым предыдущим. Более высокое значение увеличит чувствительность.

Пример настройки параметров детектора движения: Объект – Склад

Различные условия окружающей среды могут потребовать различных настроек параметров детектора движения. Ниже приведен простой пример настройки.

|  | LS | SS | NS | RE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | 10 | 2 | 2 | 10 |
| Черный ход | 8 | 1 | 2 | 10 |
| Тротуар | 5 | 2 | 2 | 10 |
| Окно | 12 | 2 | 10 | 10 |

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Наиболее подходящие установки зависят от реальной ситуации (например, угол обзора объективов, расстояние от камеры до объекта наблюдения и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Настройка детектора движения более подробно описана в п. 5.8 «РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ДЕТЕКЦИЯ».

3.2 Быстрый поиск событий

По завершению наладки детектора движения пользователи могут использовать быстрый поиск событий для проверки правильности настройки. Далее приведен простой пример, помогающий понять принцип проверки.

ПРИМЕР:

Область детекции движения показана на рисунке.

Параметры детектора движения:

LS: 10; SS: 1; TS: 3; RE: 10

Длительность тревоги: 5 секунд

После записи в течение некоторого промежутка времени пользователи могут использовать быстрый поиск событий для воспроизведения файлов, записанных по тревоге движения. При воспроизведении будет видно секундную стрелку, проходящую между цифрами «12» и «1» на часах.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4.1 Запись

Видеорегистратор имеет три режима записи: ручная запись, запись по событиям, запись по таймеру. При случайном пропадании электропитания записанные файлы сохраняются на дисках, а режим записи восстанавливается после подачи электропитания.

- РУЧНАЯ ЗАПИСЬ (непрерывная запись):

Запись включается нажатием кнопки “REC”. Индикация – знак “●”.

- ЗАПИСЬ ПО СОБЫТЯМ (инициируется внешней тревогой или движением) :
Когда функции записи по тревоге и движению активны, запись инициируется внешней тревогой или движением. Индикация – знаки “” и “”.

- ЗАПИСЬ ПО ТАЙМЕРУ (время по графику) :
Запись программируется таймером. Индикация – знак “TIMER RECORD”.

ПРИМЕЧАНИЕ: При полном заполнении диска и включенном режиме перезаписи (O/W) уже записанные файлы могут быть затерты без предварительного уведомления.

4.2 Воспроизведение

При нажатии кнопки “PLAY” видеорегистратор воспроизводит последнее записанное видео.

- БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД (F.F. ) И НАЗАД (REW):
Вы можете увеличить скорость быстрой перемотки вперед/назад на регистраторе.
В режиме воспроизведения:
- Нажмите ”  ” один раз для 4х-кратной скорости перемотки вперед, два раза – для 8ми-кратной, …,  максимальная скорость перемотки – 32х-кратная.
- Нажмите ”  ” один раз для 4х-кратной скорости перемотки назад, два раза – для 8ми-кратной, …,  максимальная скорость перемотки – 32х-кратная.
- Размер изображения (Frame – кадр, или CIF – четверть-кадр) отображается на экране.

- ПАУЗА/ПОКАДРОВЫЙ ПРОСМОТР:
Нажмите кнопку “  ” для остановки текущего изображения на экране.
В режиме паузы:
 - Нажмите ”  ” один раз для перехода к следующему кадру.
 - Нажмите ”  ” один раз для перехода к предыдущему кадру.

- СТОП:
Нажмите кнопку “  ”, видеорегистратор вернется в режим отображения «живого» видео.

- ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ:
- Режим отображения каналов:
     Нажмите кнопку “” для переключения в режим отображения 4 каналов 
- Переключение каналов в полноэкранном режиме:
     Нажмите “1” “2” “3” “4” для отображения каналов в полноэкранном режиме.
- Переключение каналов в мульти-экранном режиме:
     Нажмите “ SET ” для изменения позиции отображения канала
     Нажмите “▲▼◄►” для выбора канала, который Вы хотите поменять
     Нажмите “ + ” или “ – ” для выбора канала, который Вы хотите отображать
     Нажмите кнопку “ENTER” для подтверждения

- ЗАМЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 
Нажмите “SLOW” один раз для замедления воспроизведения в 4 раза.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ МЕНЮ

5.1 Структура меню

5.2 Доступ к меню

Нажмите кнопку “MENU” для входа в главное меню. Пароль по умолчанию – «0000». Введите пароль по умолчанию и нажмите “ENTER” (Вы можете изменить пароль позднее – см. 5.12 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СИСТЕМА).

Так как пароль по умолчанию «0000», пользователю достаточно четыре раза просто нажать кнопку “ENTER” вместо использования кнопок “ + ” или “ – ” для установки “0”, “0”,“0”,“0”.

В главном меню доступны четыре пункта:

RECORD – Настройка режимов записи

TIMER – Настройка таймера записи

DATE – Установка времени и даты системы

ADVANCE – Настройка функций расширенного меню

Используйте следующие кнопки для работы в меню:

Нажмите “▲▼◄►” для перемещения курсора
Нажмите “ + ” или “ – ” для изменения значений/выбора вариантов
Нажмите кнопку “ENTER” для входа в подменю/для подтверждения

Нажмите кнопку “MENU” для входа в главное меню/для подтверждения изменений/для выхода из меню

5.3 ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ЗАПИСЬ

Переместите курсор в позицию “RECORD” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- MANUAL RECORD ENABLE:
Включение/выключение функцию ручной записи.

- EVENT RECORD ENABLE:
Включение/выключение функцию записи по событиям. Когда функция активна, запись инициируется внешней тревогой или движением.

- TIMER RECORD ENABLE:
Включение/выключение функцию записи по таймеру.

- OVERWRITE: 
Включение режима перезаписи файлов на жесткий диск (HDD). При переполнении диска в режиме перезаписи, ранее записанные файлы будут затерты и поверх них будут записаны новые файлы без предварительного уведомления.

- RECORD IMG SIZE:
В этом пункте доступны следующие значения: FRAME (кадр) и CIF (четверть кадра). При изменениях в этом пункте запись должна быть остановлена.

- RECORD QUALITY:
В этом пункте доступны следующие значения: BEST (наилучшее качество), HIGH (высокое качество), NORMAL (норма) и BASIC (стандартное качество)

- MANUAL RECORD IPS:
Запись начинается при нажатии кнопки “REC”. Выбор количества записываемых кадров в секунду:
NTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3		             PAL: FRAME: 25, 12, 6, 3
            CIF: 120, 60, 30, 15			 CIF: 100, 50, 25, 12

- EVENT RECORD IPS:
Запись начинается при событии (тревога или движение). Выбор количества записываемых кадров в секунду:
NTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3		             PAL: FRAME: 25, 12, 6, 3
            CIF: 120, 60, 30, 15			 CIF: 100, 50, 25, 12

- TIMER RECORD IPS:
Запись начинается по запрограммированному графику. Выбор количества записываемых кадров в секунду:
NTSC: FRAME: 30, 15, 7, 3		             PAL: FRAME: 25, 12, 6, 3
            CIF: 120, 60, 30, 15			 CIF: 100, 50, 25, 12

- TOTAL IPS SHARE:
В этом пункте установленное значение FIX изменить нельзя:

5.4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ТАЙМЕР

Переместите курсор в позицию “TIMER” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- DATE:

Для активации записи по таймеру может быть установлен график записи по дате (SUN [Вс]/ MON [Пн]/ TUE [Вт]/ WED [Ср]/ THU [Чт]/ FRI [Пт]/ SAT [Сб]/ MON–FRI [Пн-Пт]/ SAT-SUN [Сб-Вс]/ DAILY [Ежедн.]/ OFF [Выкл.]). 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Тип даты может быть изменен кнопками “ + ” или “ – ”.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если Вам необходимо установить время записи таким образом, что оно проходит через полночь, есть два пути, по которым Вы это можете сделать: 
ПРИМЕР 1: Если Вам нужно установить график времени записи каждую неделю с Воскресенья 23:30 по Понедельник 23:30, Вам достаточно задать график записи по таймеру как Воскресенье (SUN) с 23:30 до 23:30.
ПРИМЕР 2: Если Вам необходимо установить график времени записи с Воскресенья 8:00 по Понедельник 15:00, тогда Вы должны установить график в  Воскресенье с 8:00 по 0:00 и в Понедельник с 0:00 по 15:00.

Обязательно включите функцию “TIMER RECORD ENABLE” в пункте меню “RECORD”

- START:
Выбор времени начала записи.

- END:
Выбор времени завершения записи.

5.5 ГЛАВНОЕ МЕНЮ_ДАТА

Переместите курсор в позицию “DATA” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

1) Установите текущее время на видеорегистраторе.

2) Доступно три формата даты: Y-M-D (Г-М-Д), M-D-Y (М-Д-Г), D-M-Y (Д-М-Г)

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кнопки “ + ” или “ – ” для изменения формата.

3) DAYLIGHT SAVING – этот пункт позволяет включить переход на летнее время: для этого Вы должны задать время начала и конца периода летнего времени. Во течении заданного периода к текущему времени регистратора будет добавляться заданное в пункте «ADJUST» значение.

Примечание: при настройках на вышеприведенном рисунке переход на летнее время будет осуществляться 4-го марта, обратный переход на зимнее время – 4-го октября. С 4-го марта по 4-ое октября к текущему времени регистратора будет прибавляться 1 час.

5.6. ГЛАВНОЕ МЕНЮ_РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ

Переместите курсор в позицию “ADVANCE” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

5.7 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_КАМЕРА

Переместите курсор в позицию “CAMERA” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- TITLE (НАИМЕНОВАНИЕ):
Переместите курсор на наименование, которое Вы хотите изменить, и нажмите “ENTER”. Задайте требуемое наименование канала (до 6ти символов). Наименование по умолчанию – номер канала.

- BRIG / CONT / SATU / HUE:
Настройка Яркости (Brightness)/ Контраста (Contrast)/ Насыщенности (Saturation)/ Тонов (Hue) каждого канала.
Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 128.

- COV (COVERT):
Установите “YES” для маскирования выбранного канала в режиме записи.

- RECORD:
Установите “YES” для разрешения записи канала; Установите “NO” для запрета записи канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
TITLE: 6 символов.
BRIG: Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 128.
CONT: Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 128.
SATU: Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 128.
HUE: Диапазон значений: от 0 до 255. Значение по умолчанию – 128.
CONV: YES или NO.
REC: YES или NO.

5.8 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ДЕТЕКЦИЯ

Переместите курсор в позицию “DETECTION” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

А) Установка Детектора (Detection Setup)

- TITLE: 
Наименование каждого канала камеры.

- DET: 
Установите “ON” для активации функции детекции движения каждого канала.
Установите “OFF” для отключения функции детекции движения каждого канала.

- AREA: 
Нажмите кнопку “ENTER” для задания области детекции.
В этой функции по умолчанию ни одного блока детекции не установлено. Розовые блоки детекции не подвергаются. В то время, как в области из прозрачных блоков детекция движения осуществляется.

Нажмите “ENTER” для подтверждения начала установки области

Нажмите ◄ или ► для выбора ширины области

Нажмите ▲ или ▼ для выбора высоты области, нажмите “ENTER” для подтверждения

Multi-detected area

Нажмите “ – ”  для выделения всей области под детекцию

Нажмите  “ + ”  для отказа от выделения области под детекцию

▲▼◄► – навигационные кнопки.

- LS (Уровень чувствительности):

Работа детектора движения основана на сравнении опорного и текущего кадра.

Низкое значение этого параметра означает высокую чувствительность детектора. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15. Значение по умолчанию – 07.

- SS (Пространственная чувствительность):

Устанавливает число одновременно сработавших квадратов, при котором срабатывает детектор  движения. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15. Значение по умолчанию – 03.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Значение по умолчанию – 03, означающее, что когда в трех ячейках одновременно обнаружено движение, в системе срабатывает тревога. Таким образом, значение этого параметра не должно превышать количество установленных Вами для детекции ячеек (блоков) сетки.

- TS (Временная чувствительность):

Устанавливает количество следующих подряд кадров, в которых обнаружено отличие от опорного прежде, чем сработает детектор движения. Самая высокая чувствительность – 0, самая низкая чувствительность – 15. Значение по умолчанию – 02.

- RE (ССЫЛКА):

Устанавливает количество предыдущих кадров, с которыми будет производиться сравнение (от 0 до 61). Например: значение 10 – говорит о том, что текущий кадр будет сравниваться с десятью предыдущими по параметрам LS, SS, TS одновременно. Более высокое значение увеличит чувствительность.

- ALARM:
Установка LOW (низкий)/ HIGH (высокий) уровня напряжения (TTL-уровня) на тревожном входе, при подаче которого включается тревога. Заводское значение – OFF (Выкл.).

Б) Время детекции: установите дату, время начала и конца работы детектора

5.9 РАШИРЕННОЕ МЕНЮ_ОТОБРАЖЕНИЕ

Переместите курсор в позицию “DISPLAY” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- TITLE DISPLAY:
Включение/выключение отображения наименования канала.

- DATE DISPLAY:
Включение/выключение отображения даты.

- HDD INFO: 
Включение/выключение отображения информации о внутренних дисках (HDD).

- LOSS SCREEN:
Установка цвета экрана при потере видеосигнала (Blue [Синий] or Black [Черный])

- PLAYBACK INFO: 
Установка позиции отображения информации о воспроизведении на экране (center [центр] или normal [левый нижний угол экрана]).

- DWELL DURATION (SEC): 
Установка времени отображения каналов для выхода CALL MONITOR (2, 4, 8, 16 секунд)

- DE-INTERLACE: 
Включение/выключение функции “DE-INTERLACE”.

- MONITOR OUT:

Выбор видеовыхода (Main monitor / VGA выход (дополнительное устройство))

- OSD:

Установка цветов экранного меню

- WATERMARK:

В режиме воспроизведения на ПК при помощи прилагаемого ПО пользователь может удостовериться в подлинности записанного видеофрагмента. Если записанный видеофрагмент был изменен, то видеоизображение станет красным и воспроизведение остановится.

5.10 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ТРЕВОГА

Переместите курсор в позицию “ALERT” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- EXT. ALERT: 
Включение/выключение звука при внешней тревоге.

- INT. BUZZER: 
Включение/выключение звука KEY (нажатие кнопок) / VLOSS (потеря видео-сигнала) / MOTION (движение) / ALARM (тревога) / HDD FULL (диск заполнен).

- KEY BUZZER: 
Включение/выключение звука при нажатии кнопок.

- VLOSS BUZZER: 
Включение/выключение звука при потери видеосигнала.

- MOTION BUZZER: 
Включение/выключение звука при тревоге по движению.

- ALARM BUZZER: 
Включение/выключение звука при внутренней тревоге.

- HDD BUZZER: 
Включение/выключение звука при переполнении дисков (HDD).

- HDD NEARLYFULL (GB): 
Включение звука в случае, если доступный объем дисков (HDD) ххх и менее Гб.

- ALARM DURATION (SEC):
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для установки продолжительности записи по тревоге (5, 10, 20, 40 секунд).

- PRE-ALARM:

Установка функции предварительной записи по тревоге. При включенной функции предварительной записи и функции записи по событию регистратор записывает файл размеров 8 Мб до активации записи по тревоге/движению.

5.11 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ДУ

Переместите курсор в позицию “REMOTE” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- TITLE: 
Наименование каждой камеры.

- DEVICE: 
Установка управления простой камерой (NORMAL) или поворотной (PTZ) для каждого канала.

- ID: 
Установка идентификационного номера – ID (0 ~ 255) для каждого устройства.

- PROTOCOL: 
Установка протокола NORMAL (протокол AV-Tech) или PELCO-D.

- RATE: 
Установка скорости передачи информации по каждому каналу (2400, 4800, 9600, 19200, 57600).

5.12 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СИСТЕМА

Переместите курсор в позицию “SYSTEM” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- SERIAL TYPE:
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для установки интерфейса (RS-485, RS-232) видеорегистратора.

- BAUD RATE:
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для установки скорости передачи информации (BAUD RATE) видеорегистратора (2400, 9600, 19200, 57600).

- HOST ID:
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для установки идентификационного номера – ID видеорегистратора (0 ~ 255).

- IR:
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для включения/выключения функции дистанционного управления (ИК).

- PASSWORD:
Нажмите кнопки “ENTER” или “ + ” или “ – ”  для установки пароля доступа к видеорегистратору.

- RESET DEFAULT:
Возврат к заводским установкам: Нажмите кнопку “ENTER” и выберите “YES” для подтверждения или “NO” для отмены.

- CLEAR HDD:
Очистка диска (HDD): Нажмите кнопку “ENTER” и выберите “YES” для подтверждения очистки диска или “NO” для отмены.

- AUTO KEYLOCK:

Установка функции автоблокировки кнопок (никогда / 10 сек / 30 сек / 60 сек)

- LANGUAGE:
Язык: Нажмите кнопку “ENTER” и выберите язык.

- VERSION:
Отображение информации о версии системы.

- VIDEO FORMAT:
Отображение информации о видео-формате регистратора.

5.13 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СЕТЬ

Переместите курсор в позицию “NETWORK” и нажмите “ENTER” – на экране отобразятся следующие пункты.

- NETWORK TYPE (STATIC):
Выберите пункт NETWORK TYPE (тип сети), нажмите кнопки “ + ” или “ – ” для выбора типа STATIC (статический) и нажмите “ENTER” для перехода в подменю сети. В этом подменю используйте кнопки “ + ” или “ – ” для установки всех параметров видеорегистратора.

- NETWORK TYPE (DHCP):
Функция DHCP должна поддерживаться маршрутизатором или сетью, к которой Вы подключаетесь кабельным соединением через модем. Более подробная информация в пункте 6.6 ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

- NETWORK TYPE (PPPOE):
Для использования функции PPPOE Вам необходимы “username” (имя пользователя) и “password” (пароль), предоставляемые Вашим Интернет-провайдером. Более подробная информация в пункте 6.6 ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для использования типов сети DHCP и PPPOE необходима поддержка службы DDNS. Более подробная информация в пункте 6.6 ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.14 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКАХ

В этом пункте отображается информация о доступном объеме на подключенных жестких дисках (HDD).

5.15 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

В этом пункте отображается информация о событиях (тип события, время, канал): Список потерей видеосигнала, список сетевых подключений, список других событий (включение/выключение питания регистратора, разблокировка кнопок, возвраты к заводским установкам). Выберите требуемый список событий и нажмите “ENTER”.

- VLOSS LIST:
Список случаев потери видеосигнала.

- NET LIST:
Список случаев подключения по сети.

- OTHERS:
Список случаев включения/выключения питания регистратора, разблокировки кнопок, возвратов к заводским установкам.

- CLEAR ALL:

Очистка всех событий в журнале.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

6.1 Поиск

Нажмите кнопку “SEARCH” на передней панели регистратора для входа в меню поиска.

На экране отобразятся следующие пункты.

- HDD:
Выбор жесткого диска (HDD).

- FULL LIST: 
Список всех записанных файлов

(R: ЗАПИСЬ / S: СИСТЕМА / A: ТРЕВОГА / MS: ДВИЖЕНИЕ / T: ТАЙМЕР).

- RECORD LIST:
Поиск в списке файлов, записанных вручную.

- SYSTEM LIST:
Поиск в списке системно записанных файлов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе непрерывной записи регистратор сохраняет файлы каждый час.

- ALARM LIST:
Поиск в списке файлов, записанных по тревоге.

- MOTION LIST:
Поиск в списке файлов, записанных по движению.

- EVENT SEARCH:
Поиск файлов по времени (YEAR [год] / MONTH [месяц] / DAY [день] / HOUR [час] / MIN [минута]). По результатам поиска отображаются записи по движению. Эти записи отображаются ускоренно.

- TIME SEARCH:
Поиск файлов по времени (YEAR [год] / MONTH [месяц] / DAY [день] / HOUR [час] / MIN [минута]).

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Перемещайте курсор на нужный файл и нажимайте “ENTER” для воспроизведения и кнопку “  ” для возврата в режим отображения «живого» видео.

6.2 Блокировка кнопок

Нажмите “MENU” и “ENTER” для блокировки кнопок.

Нажмите любую кнопку и введите пароль для выхода из режима блокировки кнопок.

Установка пароля описана в пункте 5.12 РАСШИРЕННОЕ МЕНЮ_СИСТЕМА.

6.3 Переключение видеосистемы

Нажмите кнопку “POWER”, затем одновременно “POWER” и “►” для переключения к системе PAL.

Нажмите кнопку “POWER”, затем одновременно “POWER” и “◄” для переключения к системе NTSC.

6.4 Лицензионное программное обеспечение (ПО)

Установка ПО

- Вложите прилагаемый в комплекте диск в Ваш привод CD-ROM.

- Щелкните левой кнопкой мыши “  ” дважды для начала установки.

- После окончания установки Вы увидите “  “ на Рабочем столе.

Работа с ПО

- Подключите регистратор к ПК через сетевой разъем RJ45.

- Настройка ЛВС (LAN):
IP-адрес регистратора по умолчанию – “192.168.1.10”, значения “username” и “password” – оба “admin”. Вы должны выставить на ПК IP-адрес “IP:192.168.1.XXX (1~255, кроме 10)” (таким образом, ПК и регистратор будут определены в один домен).

- Щелкните левой кнопкой мыши  дважды для запуска программы.
Введите следующие значения: «192.168.1.10», «admin», «admin»  в графы IP, username и password соответственно. После соединения с регистратором пользователи могут изменять настройки сети на регистраторе или в настройках конфигурации системы в ПО.

- Network Type ~ Static IP (Статический IP-адрес): 
Установка настроек сети на регистраторе (пункт 5.13) или настроек конфигурации системы в ПО.
Network Type ~ Dynamic IP (DHCP and PPPOE) (Динамический IP-адрес): 
Установка настроек конфигурации системы в ПО.
Более подробно смотрите ниже.

- После настройки сети щелкните левой кнопкой мыши  для входа на страницу доступа к системе.
Заполните поля “Username”, “Password”, а также “IP” (статический IP-адрес) или “Host name” (динамический IP-адрес). Далее щелкните на зеленую кнопку для соединения.

- Разъяснение назначения иконок в ПО.

Address Book: Нажмите эту кнопку для добавления нового IP-адреса в адресную книгу или выбрать внесенный ранее IP-адрес для доступа к видео-серверу.

Search: Поиск доступных IP-адресов регистраторов в локальной сети (LAN) и изменение сетевых настроек регистратора.

Player: Нажмите эту кнопку для доступа к сохраненным файлам и воспроизведения их на Вашем ПК.

Copy: Нажмите эту кнопку для копирования всех установочных файлов ПО. Таким образом, Вы сможете загрузить все настройки видеосервера при установке ПО на другой компьютер.

Upgrade Firmware: Нажмите эту кнопку для обновления ПО регистратора. Файлы обновления должны быть предварительно сохранены на жестком диске компьютера.

- Основные операции при работе с панелью управления видеосервером.

Панель управления цифровым устройством – пример: 16-канальный регистратор

- Скорость передачи изображений (кадр/сек)

- Скорость передачи информации (кб/сек)

- Соединено/разъединено

- Разрешение:
NTSC: 320х228  ; 640х456 
PAL:    320х276  ; 640х552

- Качество изображения (High [высокое], Medium [среднее], Low [низкое])

- Snapshot (Стоп-кадр): нажмите эту кнопку для сохранения изображения стоп-кадра в указанный путь.

- Record (Запись): Нажмите эту кнопку для начала записи видеосервером поступающего видеоряда. Нажмите кнопку еще раз для окончания записи. Записанный файл сохранится на Вашем ПК. Каждый файл может содержать до 18000 кадров. При достижении этого количества кадров в файле, создается второй файл. Если на жестком диске ПК остается менее 200 Мб свободной памяти, программа прекращает запись.

- System Config (конфигурация системы): Нажмите эту кнопку для открытия страницы настройки видеосервера.

- Количество подключенных к регистратору пользователей.

- Каналы 1 ~ 4

- Режим отображения 4 каналов.

- Поиск

- Запись

- Стоп / Быстрая перемотка назад / Быстрая перемотка вперед / Пауза / Замедленное воспроизведение / Воспроизведение

- +

- –

- Цифровое увеличение

- Set (установка): Нажмите эту кнопку для изменения позиции отображения канала.
Нажмите “▲▼◄►” для выбора канала, который Вы хотите поменять
Нажмите “ + ” или “ – ” для выбора канала, который Вы хотите отображать
Нажмите кнопку “ENTER” для подтверждения.

- Sequence (последовательное переключение): Нажмите эту кнопку для входа в режим call monitor (последовательное переключение каналов). Нажмите кнопку еще раз для выхода из этого режима.

- Enter (Ввод)

- Включение/выключение режима управления поворотными (PTZ) устройствами:
При включении этого режима Вы должны выбрать поворотное устройство, затем нажмите кнопку “OK” для входа в окно управления поворотными устройствами (Нажмите “ESC” для выхода из этого режима и возврата в режим управления регистратором)

- Menu (Меню) / Up (Вверх) / Down (Вниз) / Left (Влево) / Right (Вправо)

- Включение/выключение режима TURBO.

Панель управления цифровым устройством – поворотное (PTZ) устройство

- Предварительные установки 1 ~ 16

- AUTO

- Приближение			  Удаление

- Фокус ближе			  Фокус дальше

- Максимальное приближение	   Максимальное удаление

- Enter (Ввод)

- Включение/выключение режима управления поворотными (PTZ) устройствами:
При включении этого режима Вы должны выбрать поворотное устройство, затем нажмите кнопку “OK” для входа в окно управления поворотными устройствами (Нажмите “ESC” для выхода из этого режима и возврата в режим управления регистратором)

- Menu (Меню) / Up (Вверх) / Down (Вниз) / Left (Влево) / Right (Вправо)

- Включение/выключение режима Turbo:
Для ускорения процесса выбора в меню и управления поворотными устройствами с видеосервера Вы можете включить режим "Turbo" щелчком левой кнопки мыши по этой кнопке. Пользователь может выбрать шаг переключения в режиме турбо от 1 до 10.

ПРИМЕР: При включенном режиме TURBO (шаг – 3) один щелчок кнопкой мыши по одной из кнопок курсора (вверх/вниз/влево/вправо) функционирует как три щелчка подряд.

  - Режим воспроизведения

Окно воспроизведения:	Активация нажатием

Окно конфигурирования:

Де-интерлейсинг

Де-блокинг

Экранное меню

Конвертация в AVI

Настройка

Водяные знаки

Открыть предыд.файл

Открыть след.файл

A. Информация о воспроизведении:

Отображается следующая инфромация: Дата, Время, Разрешение, Скорость перемотки, Статус, Функции и др.

B. Индикатор времени:

Отображается время воспроизведения

C. Функции:

Де-интерлейсинг: Снижение дрожания видеоизображения при паузе.

Де-блокинг: Снижение «эффекта мозаики» видеоизображения.

Экранное меню: Отображение экранного меню в окне воспроизведения.

Конвертация в AVI: Преобразование записанного файла в формат AVI.

Настройка: Настройка параметров – путь сохранения файлов, цвет текста и индикатора времени.

Водяные знаки: Проверка подлинности видео.

Открыть предыд.файл: Открытие предыдущего файла видео.

Открыть след.файл: Открытие следующего файла видео.

D. Кнопки управления воспроизведением:

Воспроизведение/Стоп/Пауза/Перемотка назад/Перемотка вперед

E. Снимок экрана:

Сохранение текущего кадра видео в указанную в настройках папку.

F. Закрытие проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда Вы находитесь в режиме паузы воспроизведения, Вы можете нажать клавишу “ ” для перехода к предыдущему кадру и “ ” – для перехода к следующему.

- В режиме воспроизведения при нажатии кнопки “  ” осуществляется проверка подлинности видео. Если видео было изменено, то Вы увидите красный экран и воспроизведение будет остановлено.

Дополнительные установки

- Нажмите кнопку Конфигурация “  ” для открытия страницы системных настроек.

- На этой странице Вы можете выбрать функцию, которую Вы хотите настроить.

- После окончания настройки нажмите кнопку “APPLY” для сохранения изменений.

- Настройка системы включает:
Network (Сеть), DDNS, Account (Учетная запись), Online User (Онлайновый пользователь), Alarm (Тревога), Mail (Почта), FTP, Alarm Database (База данных по тревогам), File Path (Путь к файлам), Device (Устройство), Detection (Детектор), Camera (Камера), and Toolbox (Панель инструментов).

NETWORK (СЕТЬ)

Нажмите на Network и выберите IP TYPE (IP-адресация): Static IP, PPPOE, DHCP.

- Static IP (статический IP-адрес): 
Введите адреса сервера, шлюза, маску подсети, а также порт.

- PPPOE: 
Введите “username” и “password”, предоставленные Вашим Интернет-провайдером. PPPOE также нуждается в поддержке службы DDNS для получения “Hostname” (имя узла) и согласования с динамическим IPадресом.

- DHCP: 
Функция DHCP нуждается в поддержке маршрутизатором или сетью, соединение с которой Вы осуществляете через кабель по модему. DHCP также нужна служба DDNS для получения “Hostname” (имя узла) и согласования с динамическим IPадресом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторым маршрутизаторам может понадобиться перезагрузка регистратора для получения IP-адреса.

DDNS

- DDNS – это служба преобразования динамического IP-адреса в соответствии с уникальным именем узла “Hostname”.

- Включите функцию DDNS.
Введите “DDNS username” в поле “username”. 
Введите “DDNS password” в поле “password”. 
Введите “Hostname” в поле “Domain”. Выберите “DDNS system name”.

Применение службы DDNS:

- Откройте сайт, предоставляющий бесплатную службу DDNS (Например, http://www.dyndns.org).

- Создайте учетную запись в системе DynDNS.

- После создания учетной записи Вы получите подтверждение по электронной почте в течение нескольких минут. Для завершения регистрации следуйте инструкциям в полученном письме. Вы должны завершить процедуру регистрации в течение 48 часов. Если Вы не получите электронное письмо с подтверждением в течение одного часа, запросите “password reset” – обнуление пароля (http://www.dyndns.org/account/resetpass/).

- Используйте DDNS username (имя пользователя) и password (пароль) для входа в систему DynDNS.

- Создайте имя узла – Hostname:
Login → “Account” → “My Service” → “Add Host Services” → “Add Dynamic
DNS Host” → Введите имя узла → Нажмите на “Add Host”.

- Имя узла DDNS создано

MAIL (ПОЧТА)

- При срабатывании по тревоге записывается видеофайл и направляется уведомление по электронной почте (до 5ти получателям).

- В пункте “Mail Account” можно задать адреса электронной почты, куда будут отправлены изображения или видео при срабатывании тревоги.

- Если Ваш почтовый сервер требует ввода пароля, введите здесь имя пользователя и пароль.

- По завершении настройки нажмите APPLY.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы получать тревожные сообщения по электронной почте Вы должны включить функцию оповещения по почте в пункте Alarm (Alarm Method).

FTP

- При срабатывании тревоги по движению записывается видеофайл и Видеосервер выгружает записанные изображения на указанный FTP-сайт.

- По завершении настройки нажмите APPLY.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы получать тревожные сообщения на FTP-сайте Вы должны включить функцию оповещения на FTP в пункте Alarm (Alarm Method).

DVR – CAMERA (КАМЕРА)

- В этом окне Вы можете получить информацию о подключенных камерах.

- Выберите камеру и нажмите кнопку “Edit” для настройки brightness (яркость) / contrast (контраст) / saturation (насыщенность) / hue (оттенок) камеры. По завершении настройки нажмите APPLY.

DEVICE (УСТРОЙСТВО)

- В этом окне Вы можете редактировать настройки всех внешних устройств.

- Выберите устройство и нажмите кнопку “Edit” для установки “Device” (тип устройства), “ID” (идентификационный номер), “Protocol” (протокол) и “Rate” (скорость).

- По завершении настройки нажмите APPLY.

DETECTION (ДЕТЕКТОР)

- В этом окне Вы можете задать область детекции и чувствительность детектора.

- Выберите номер области и нажмите кнопку “Edit” для входа в окно настройки. Настройка детектора осуществляется по принципам, изложенным в п.5.8 А).

Примечание: при активированной функции детекции движения во время сработки детектора в окне ПО появляется значок “  ” и ПО начинает запись автоматически.

NETWORK BACKUP (РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ПО СЕТИ)

  - Копирование записанных файлов с регистратора на ПК использую сеть.

  - Введите необходимую информацию в поле Backup Information и нажмите Start. По завершении копирования откроется окно “DVR Network Backup”. Нажмите кнопку PLAY для конвертирования и воспроизведения файла.

A. Информация о воспроизведении:

Отображается следующая инфромация: Дата, Время, Разрешение, Скорость перемотки, Статус, Функции и др.

B. Индикатор времени:

Отображается время воспроизведения

C. Функции:

Де-интерлейсинг: Снижение дрожания видеоизображения при паузе.

Де-блокинг: Снижение «эффекта мозаики» видеоизображения.

Экранное меню: Отображение экранного меню в окне воспроизведения.

Конвертация в AVI: Преобразование записанного файла в формат AVI.

Настройка: Настройка параметров – путь сохранения файлов, цвет текста и индикатора времени.

Водяные знаки: Проверка подлинности видео.

Открыть предыд.файл: Открытие предыдущего файла видео.

Открыть след.файл: Открытие следующего файла видео.

D. Кнопки управления воспроизведением:

Воспроизведение/Стоп/Пауза/Перемотка назад/Перемотка вперед

E. Снимок экрана:

Сохранение текущего кадра видео в указанную в настройках папку.

F. Закрытие проигрывателя.

SEARCH LIST (СПИСОК СОБЫТИЙ)

  - HDD Number: Выберите диск (Master)

  - List Type: Выберите один из типов списка (All все/Manual ручные/System системные/Alarm тревожные/Motion по движению)

  - Max List Number: Количество событий в списке (128)

  - Download HDD List: Нажмите эту кнопку для загрузки списка событий

ALARM (ТРЕВОГА)

- Alarm Trigger:
Включение/выключение функции оповещения о тревоге по электронной почте или FTP.

- Alarm Method: 
Два варианта – Email или FTP.

- Post Number: 
количество MJPEG изображений (1-10 изображений).

- Alarm Duration: 
Установка длительности тревоги: 5 сек, 10 сек, 20 сек, 40 сек.

- Alarm Refresh: 
Очистка тревожного сообщения “  ”, отображаемого на экране.

GENERAL (ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ)

- В этом окне Вы можете получить информацию о версии системы видеорегистратора.

- Вы можете выбрать шаг переключения в режиме турбо – Turbo step (от 1 до 10).
Для ускорения процесса выбора в меню и управления поворотными устройствами с видеосервера Вы можете включить режим "Turbo".

ПРИМЕР: При включенном режиме TURBO (шаг – 5) один щелчок кнопкой мыши по одной из кнопок курсора (вверх/вниз/влево/вправо) функционирует как пять щелчков подряд.

- Max Log List: Установка максимального количества записей в журнале событий.

- Server Log: Нажмите кнопку “Server Log” для входа в окно журнала событий сервера.

ACCOUNT (УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ)

- Задайте учетную запись пользователя (Максимум 5 записей) , пароль, срок действия и уровень доступа

- User’s level (уровень доступа):
SUPERVISOR  —
Управление всеми функциями (“a”, “b”, “c”, “d”, “e” и “f” ).
HIGH  — 
Управление функциями “a”, “b”, “c”, “d” и “e”, запрет управления функцией “f”.
NORMAL  — 
Управление только функциями “a”, “d” и “e”, запрет управления функциями “b”, “c” и “f”.
GUEST  — 
Только просмотр изображения. Управление только функцией “a”.

- Life time (срок действия): 
В соответствии с уровнем доступа различные записи могут оставаться в режиме «онлайн» различные периоды времени (1 мин, 5 мин, 10 мин, 1 час, 1 день, неограничен).

ONLINE USER (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»)

- Здесь Вы можете получить информацию о всех онлайн-пользователях (Name [имя], IP Address [IP-адрес], Authority Level [уровень доступа], Resolution [разрешение], and Image Quality [качество изображения]).

FILE PATH (ПУТЬ К ФАЙЛАМ)

- Snapshot Path:
Здесь Вы можете указать путь, по которому будут сохраняться стоп-кадры.

- Record Path:
Здесь Вы можете указать путь, по которому будут сохраняться файлы с видеозаписями.

6.5 Соединение с устройством через браузер Internet Explorer

Вы также можете подключиться к видеосерверу через браузер IE.

Эта функция доступна для пользователей систем Windows 2000/XP.

Шаг 1: Введите IP-адрес в адресную строку браузера и нажмите “enter”. Вы увидите следующую страницу.

1: Нажмите кнопку “Download JAVA” для перехода на страницу JAVA.

2: Нажмите “Download JRE 5.0 Update 7”

3: Нажмите “Accept License Agreement”.

4: Выберите “Windows Offline Installation” или “Windows Online Installation”.

5: Рассмотрим “Windows Offline Installation” как пример.

После сохранения файла установки на жестком диске компьютера запустите файл установки.

Шаг 2: По завершению установки введите IP-адрес Вашего регистратора в адресную строку браузера и нажмите “enter”. Далее Вы увидите страницу входа в систему. Введите “username” и “password”. Далее Вы увидите следующую страницу.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1 Устранение неисправностей

Таблица типовых неисправностей устройства:

| НЕИСПРАВНОСТЬ | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- |
| Нет питания | Проверьте кабельные соединения |
|  | Убедитесь, что в электророзетке присутствует напряжение |
| Нет реакции на нажатие кнопок | Убедитесь, что регистратор не находиться в режиме блокировки кнопок |
|  | Нажмите любую кнопку и введите Ваш пароль для выхода из режима блокировки кнопок |
| Нет записи видеоряда | Проверьте установку и подключение жестких дисков (HDD) |
| Нет возможности включить запись по таймеру | Проверьте установку функции Record Enable (разрешение записи) в положение YES |
| Нет «живого» видео | Проверьте кабельные соединения с камерами |
|  | Проверьте кабельные соединения с монитором |
|  | Убедитесь, что на камеры подано электропитание |
|  | Проверьте установку объективов камер |
| В режимах перезаписи и дуплекса воспроизведение прерывается | Нажмите кнопку “STOP”, затем кнопку “PLAY” для продолжения воспроизведения |
| Жесткий диск не определяется | Проведите тест с другим жестким диском |
|  | Проведите тест с другим IDE-кабелем |
|  | Проверьте правильность установки режимов «Master», «Slave» |
| Не определяется USB-носитель Flash | Попробуйте другой USB-носитель |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Установка дисков (HDD)

!Установите жесткий диск (HDD) в режим “MASTER”!

Аккуратно выполните следующие шаги для гарантии правильной установки.

- Откройте верхнюю крышку регистратора и открутите крышку отсека HDD.

- Прикрутите диск к крышке отсека HDD.

- Подключите к диску кабель питания и кабель шины IDE BUS (убедитесь в правильности и точности соединения контактов).

- Закройте верхнюю крышку регистратора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

PIN 1.  RS232-TX

Регистратор может управляться внешними устройствами, такими как клавиатура управления, по протоколу RS-232.

PIN 23. RS232-RX

Регистратор может управляться внешними устройствами, такими как клавиатура управления, по протоколу RS-232.

PIN 3 ~ PIN 6.  ALARM INPUT

Пункт Menu/ Camera/ Alarm установлен в значение “Low”: При замыкании контактов ALARM INPUT ( PIN 3 -- 6 ) на контакт GND ( PIN 9 ) регистратор начинает запись и включает звуковой сигнал.

Пункт Menu/ Camera/ Alarm установлен в значение “High”: При размыкании контактов ALARM INPUT ( PIN 3 -- 6 ) и контакта GND ( PIN 9 ) регистратор начинает запись и включает звуковой сигнал.

PIN 7.  EXTERNAL ALARM NC

Нормально-закрытый контакт реле, размыкается при срабатывании тревоги.

PIN 8.  EXTERNAL ALARM NO

Нормально-открытый контакт реле, замыкается при срабатывании тревоги.

PIN 9.  GND

GROUND – «Земля» (общий).

PIN 10. RS485-B

Регистратор может управляться внешними устройствами, такими как клавиатура управления, и управлять внешними устройствами, такими как поворотные камеры, по протоколу RS485.

PIN 11. RS485-A

Регистратор может управляться внешними устройствами, такими как клавиатура управления, и управлять внешними устройствами, такими как поворотные камеры, по протоколу RS485.

PIN 12, 13.  PIN OFF контакты не используются.

PIN 14. ALARM RESET

Коммутация контактов 14 и 9 (земля) приводит к сбросу тревоги. При этом тревожные выходы EXTERNAL ALARM возвращаются в исходное состояние и встроенный динамик выключается.

PIN 15. EXTERNAL ALARM COM

Общий контакт реле, замыкается на контакт NO и размыкается с контактом NC при срабатывании тревоги. Внимание: коммутируемое напряжение не выше 30 В.

PIN 16, 17.  GND

GROUND – «Земля» (общий).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица продолжительности записи

Видеосистема NTSC

| Режим записи | Качество | Скорость, из/с | Длительность записи на диск емкостью 500 Гб, ч | Дни записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадр (Frame) | Best | 120 | 127.78 | 5.3 |
|  |  | 60 | 236.11 | 9.8 |
|  |  | 30 | 511.11 | 21.3 |
|  |  | 15 | 980.65 | 40.9 |
|  | High | 120 | 159.72 | 6.7 |
|  |  | 60 | 305.55 | 12.7 |
|  |  | 30 | 633.89 | 26.4 |
|  |  | 15 | 1209.72 | 50.4 |
|  | Normal | 120 | 179.17 | 7.5 |
|  |  | 60 | 352.78 | 14.7 |
|  |  | 30 | 626.11 | 28.6 |
|  |  | 15 | 1263.88 | 52.7 |
|  | Basic | 120 | 222.22 | 9.3 |
|  |  | 60 | 405.56 | 16.9 |
|  |  | 30 | 927.78 | 38.7 |
|  |  | 15 | 1637.5 | 68.2 |
| CIF | Best | 480 | 763.89 | 31.8 |
|  |  | 240 | 1416.67 | 59 |
|  |  | 120 | 2156.94 | 89.9 |
|  |  | 60 | 4134.72 | 172.3 |
|  | High | 480 | 965.28 | 40.2 |
|  |  | 240 | 1655.55 | 69 |
|  |  | 120 | 3398.61 | 141.6 |
|  |  | 60 | 4833.31 | 201.4 |
|  | Normal | 480 | 1120.83 | 46.7 |
|  |  | 240 | 2166.38 | 90.3 |
|  |  | 120 | 4105.56 | 171.1 |
|  |  | 60 | 5154.17 | 214.8 |
|  | Basic | 480 | 1563.89 | 65.2 |
|  |  | 240 | 2494.44 | 103.9 |
|  |  | 120 | 4472.22 | 186.3 |
|  |  | 60 | 6681.94 | 278.4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ USB FLASH НАКОПИТЕЛЕЙ

Формат файловой системы накопителей FLASH должна быть FAT32

Если модель USB FLASH накопителя не поддерживается регистратором, появиться сообщение “USB ERROR”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ НАКОПИТЕЛЕЙ HDD